ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1.Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка включва:

Проектиране, изпълнение на строително – монтажни дейности,  доставка  и  монтаж  на подземни контейнери за разделно събиране на  отпадъци от вида -  пластмаси, хартия и картон, стъкло и органични отпадъци.

Индикативен общ брой на  подземните  контейнери, които предстои да бъдат изградени в периода на договора е 24 броя. Местата за изграждане на подземните контейнери са определени съобразно инвестиционната програма на Община Момчилград.  Определените за изграждане места включват,  площадни и междублокови пространства, пешеходни алеи, улици и тротоари и други зони за обществен достъп.

Изпълнителят следва да предвиди възможността контейнерите за всяко конкретно възлагане да бъдат групирани в общо подземно корито в комбинация от два броя. Видът на отпадъците за разделно събиране ще бъдат определени от Възложителя за всяко конкретно възлагане.

2. Териториален обхват

Подземните контейнери ще бъдат изграждани в градската територия  на Момчилград на специално определени за целта места, включващо площадни и междублокови пространства, пешеходни алеи, улици и тротоари и други зони за обществен достъп.

3. Обхват на дейностите

Дейностите, предмет на настоящата поръчка включват: изготвяне на проектна документация за изясняване изграждането и монтажа на подземните контейнери в съответствие с конкретното местоположение, извършване на необходимите СМР за подготовка на подземната част, в която се монтира доставения контейнер.

3.1.Изготвяне на проектна документация на основание чл.147 , ал.1 ,т.2 от ЗУТ , съдържаща следните части – „Трасировъчен план „ , „ Конструктивна част“ , „Технологична записка „,  „ПБЗ“; и „ „Количествено –стойностни сметки за видовете СМР и доставки на контейнери“.

Изпълнителят трябва да осигури експерти - правоспособни проектанти за изготвянето на работен проект. Проектната документация следва да бъдат изготвена съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба 4 от 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и приложимата нормативна уредба по проектните части включени в обхвата на работния проект. Проектната документация следва да бъде надлежно съгласувана с всички експлоатационни дружества и одобрена от главния архитект на Общината и да бъде издадено разрешение за строеж. В отделните записки на проектната документация експертите- проектанти на Изпълнителя следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико- икономически показатели, спецификация  на предвидените за влагане  строителни продукти  (материали,  изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение , количествени и стойностни сметки.

Процесът на изготвяне на техническата документация се предшества от осигуряване на скица.

Изпълнението на СМР се извършва в съответствие със ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от страна на общината за всеки конкретен обект.

За конкретните строежи ще бъде издавано разрешение по чл. 147 от ЗУТ.

3.2.Извършване на СМР за подготовка на подземната част, в която се монтира контейнера:

Оформяне на изкоп с необходимите размери за поставяне на  2 контейнера при максимален размер на изкопа за 1 контейнер ширина – 3,10 м, дължина – 2,17 м, дълбочина – 2 м (при наличие на дренажна шахта 2,6 м);

- Подложен бетон;

- Доставка и монтаж на бетонова заготовка (шахта) за  2 контейнера;

- Засипване и уплътняване на изкопа около шахтата с фракция;

- Възстановяване на настилката около шахтата.

3.3. Доставка и монтаж на подземни контейнери:

Контейнери, несвързани с капака на шахтата (контейнерът се вдига след отваряне на капака), включително:

- Доставка и монтаж на нивелационна рамка, отваряем метален капак, снабден с хидравлична система за отваряне и затваряне, хидравлично устройство, снабдено с бърз конектор (монтира се на сметоизвозващия автомобил) за отваряне и затваряне на капака;

- Доставка и монтаж на контейнери, несвързани с капака на шахтата с обем 2 x 1,100 м3,

- Доставка и монтаж на устройство за електронно следене запълняемостта на контейенерите;

- Доставка и монтаж на надземни приемни устройства;

- Поставяне на информационни табели върху приемните устройства, указващи вида на отпадъците, за които са предназначени;

- Поставяне на подходящо покритие на капака на бетоновата шахта по избор на Възложителя.

Забележка: конкретните количества и специфични видове СМР ще бъдат определяни с конкретния проект, след всяко възлагане и ще зависят от спецификата на конкретното местоположение, вида и обема на контейнера.

4. Изисквания към изпълнението на поръчката:

4.1.Предложеният вариант следва да се съобрази с конкретната локация за монтиране на подземните контейнери;

4.2.Местоположението и броят на подземните контейнери в съответната точка  ще бъде посочвано от възложителя при  всяко отделно възлагане;

4.3.Шахтата  за поставяне на контейнерите трябва задължително да бъде изградена от водоотблъскващ бетон с изолационни качества и стоманена арматура и дебелина на стената минимум 120 мм.

Параметри на бетоновата шахта:

Широчина – 1670,00 мм

Дължина – 2600,00 мм

Височина – 1935,00 мм

Задължително се представя съответния сертификат или декларация за експлоатационните показатели.

4.4.Шахтата може да се състои от модули, но задължително се  представят сертификат или декларация за експлоатационните показатели  на продуктите, използвани за хидроизолация на съединителните муфи, отговарящи на изискванията;

4.5.Шахтата може да няма стени разделящи поместените в нея контейнери;

  - Шахтата за контейнерите трябва да бъде снабдена с дренажна шахта, да бъде свързана с с канализацията или в дъното на подземната стоманобетонна шахта  да има отвор диаметьр 50 мм. за изтичане на дъждовни води.

  - Капакът да се отваря под ъгъл от или над 90 градуса, с помощта на хидравличната система  монтирана на сметосъбиращия камион;

  - Системата за отваряне на капака да се реализира чрез бърза връзка;

  - Скоростта на отваряне на капака трябва да бъде ограничена с контролен клапан, задължително се представя съответния сертификат или декларация за експлоатационните показатели;

  - Хидравличната система трябва да бъде снабдена с цилиндри с предпазни клапани, които да застопоряват капака в случай на скъсване на маркуч или тръба, задължително се представят съответните сертификати или декларации за експлоатационните показатели.

  - Тръбите на хидравличния контур да бъдат изработени от неръждаема стомана, задължително се представя съответния сертификат или декларация за експлоатационните показатели;

  - Хидравличната система трябва да гарантира безпроблемна експлоатация в температурен диапазон от +40 С° до -26 С°.

  - Цилиндричното бутало в контейнерната система да работи при налягане от максимум 250 бара. Диаметър на вала 45 мм и сила на натиск 6.250 кг. Хидравличният цилиндър, да бъде произведен съгласно стандартите и да  е сертифициран.

  - Металният капак да бъде изработен  от стомана с антикорозионно покритие  чрез горещо поцинковане по стандарт EN ISO 1461 (или аналогичен);

  - Изпълнителят да предложи различни варианти на покритие на капака  издържащо натоварване минимум 350 кг (противохлъзгаща се алуминиева  ламарина, мозайка, декоративни плочи, гумен рециклат  и др.)

  - Капакът задължително да има гумени уплътнения срещу миризми и  проникване на вода в шахтата;

  - Отваряемият капак да бъде снабден със светлинна и звукова (с възможност за включване и изключване) сигнализации

  - Изпълнителят да предложи различни варианти (дизайн)  на приемните устройства.

  - Приемните  устройства  да бъдат изработени с корпус от листова стомана  с антикорозионно покритие и   електростатична боя;

  - Приемните устройства следва да бъдат снабдени със самозатварящ се капак  (система двоен барабан), като вътрешният барабан е изработен от неръждаема стомана с минимален обем от 20 л;

  - Приемното устройство да има гумени ограничители на хода на отваряне и затваряне и да позволява заключване на съда за депониране;

  - Всяко приемно устройство да има и заключваща се  задна врата за депониране на по-големи предмети с минимален ъгъл на отваряне 45°;

  - Приемните устройства задължително да имат вътрешна система за дъждовни води, която да предотвратява навлизане на вода в съоръжението;

  - Приемното устройство да има надпис за вида отпадък, устойчив на измиване с гореща вода, почистващи препарати и UV  лъчи;

  - Платформена група: В контейнерната система да има 3 платформи. Платформите да са направени от 60 * 60 * 6 mm L профил. Платформите трябва да  могат да се спускат до всяка секция. Платформите да са напълно горещо поцинковани  по стандарт EN  ISO 1461(или аналогичен по БДС) и устойчиви на всички външни фактори. Да има две ножици, които осигуряват движение към системата.  Ножиците да са изработени от 50 * 90 * 5 mm профили и отговарят изцяло по стандарт  EN  ISO 1461(или аналогичен по БДС), горещо поцинковани и устойчиви на всички външни фактори. Всички движещи се части имат ZZ сферични или цилиндрични ролкови лагери.

  - Контейнерите за отпадъци трябва задължително да бъдат  предназначени за подземен монтаж, с обем от 1,1 м3 ;

  - Параметрите на контейнерите са:

Широчина – 960,00 мм

Дължина – 1200,00 мм

Височина – 1300,00 мм

  - Подземните контейнери да бъдат изработени от лек и издръжлив материал от стоманени профили и ламарина или еквивалент, чрез заваряване, с винтови връзки или по друг подходящ начин, след което да бъде горещо поцинкован.

  - Изсипването  на контейнерите да се извършва чрез отваряне на дъното, чрез система за бързо разтоварване, за да се осигури изсипване на събраните отпадъци в сметосъбиращ автомобил.

  - Отваряемото  дъно  да бъде изработено  от  листова стомана  с горещо поцинковано антикорозионно покритие по стандарт  EN  ISO 1461(или аналогичен по БДС) дебелина 3 мм, занитено (нитове от неръждаема стомана) към тялото на съда;

  - За сметоизвозващите автомобили да се осигурят и монтират хидравлични устройства с бърз конектор за отваряне и затваряне на капака  на бетонната шахта;

  - Контейнерите да бъдат пригодени за изваждане и разтоварване с кран,  монтиран на сметоизвозващия камион (система „две куки“).

  - В съоръжението да се предвиди  контролна система за измерване на нивото на запълване на всеки контейнер, енергийно независима, с безжична комуникация за изпращане на данни до съответна компютърна платформа;

  - Датчикът да бъде монтиран на капака на съоръжението, а дистанционното измерване на отпадъка да се осъществява с ултразвук;

  - Контролната  система трябва да отчита/предава следните параметри:

- Ниво на запълване на  всеки контейнер  ;

  - Изпълнителят да предложи  варианти на информационни табели  за вида на отпадъка, за който са предназначени, наличие на лого и др.

  - Изпълнителят следва да осигури инструкции за експлоатация и обучение на  обслужващия персонал.

Забележка:

Участникът може да приложи към техническата спецификация на съответния в предлаган контейнер следните документи:

-	техническа   спецификация   или   каталог   на   производителя,   декларации
съответствие, европейско типово или мационално типово одобрение и др.сертификати на предлаганите  подземии  контейнери  за битови  отпадъци,  както  и други документи доказване на техническите параметри.

-	ръководство за монтаж и експлоатация на контейнерите.

5.Стандарти и директиви:

Съоръжението следва да отговаря на изброените по-долу стандарти и директиви или еквивалентни на тях:

- EN 13071-1 (2008)

- EN 13071-2 (2008)

- 2006/42/CE  - Directive

- 2006/95/CE  - Directive

- 2004/108/CE  - Directive

- 2000/14/CE  - Directive

6.Срок за изпълнение на поръчката:

Поръчката ще се изпълнява на етапи, като за всеки етап Възложителят ще уведомява писмено Изпълнителя  за броя на съдовете и конкретните места, на които ще бъдат изграждани и монтирани.

Изпълнението на всяко конкретно възлагане ще се осъществява при спазване на следните максимални срокове:

- Максимален срок за представяне на проект за изграждане на подземните контейнери за конкретната локация - 30 календарни дни от датата на възлагателното писмо;

- Максимален срок за доставка на контейнери по всяко отделно възлагане - 30 календарни дни от датата на одобрение на проекта от възложителя;

- Максимален  срок за изпълнение на СМР и монтаж на съоръженията – 30 календарни дни от доставката на контейнерите.

Общ  срок за изпълнение на дейностите по проектиране, СМР, доставка и монтаж за конкретното възлагане не по-дълъг от 90 календарни дни.

## Данни за Възложителя:

## Община Момчилград

## 6800, Момчилград, ул. „26 – ти декември“ № 12

ФИНАНСИРАНЕ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ финансира дейностите със средства,  натрупани  като отчисления по чл.64 на ЗУО.

Заб. Там, където са посочени точни размери, Възложителят ще приеме толеранс до 5 /пет/ процента, тоест допустимо е участниците да предвидят до 5 /пет/ процента отклонение от размерите.

Навсякъде, където са посочени стандарти, Възложителят ще приеме еквивалентни стандарти на посочените.

(подпис)