ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обект: „Реконструкция на улични настилки на територията на град Момчилград“

I. Подобект: Улица Гюмюрджинска.

І. ОБЩА ЧАСТ

Основната цел на проекта е изготвяне на проектна документация, технически проект за рехабилитация, реконструкция и благоустрояване на улични настилки в Община Момчилград. Проектите по програмата са насочени към подобряване на транспортно - експлоатационните качества и носимоспособността на настилките, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, както на МПС, така и на хора, добро отводняване на улиците и достатъчен експлоатационен период след ремонта.

ІІ. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

- Местоположение:

Според изходните данни посочени от Възложителя и съгласно предоставената кадастрална карта на град Момчилград, местоположението на Подобект №3 „Улица Гюмюрджинска“ е в централната част на града, като проектният участък започва от кръстовище при кв.“Мамулица“ и завършва при мостово съоръжение над приток на р.Върбица.

- Габарити:

Улицата е двупосочна и има променлив габарит от 9.00м до 10.00м. Обособени са две ленти за движение, като на места са оформени спирки и уширения на платното за движение.

- Тротоари:

Цялата улица е с трайно оформени тротоари от двете страни. Ширината им се изменя в граници от 3.30м до 8.00м. Настилките са от бетонови плочи, като около градинки и дървета са изпълнени „градински“ бордюри. Състоянието на настилките е лошо. Забелязват се големи зони с напреднало износване и силно нарушена цялост на плочките. Бордюрите 8/16 са обрушени или изцяло разрушени.

- Улични настилки:

Улица Гюмюрджинска има трайна настилка, изпълнена от асфалтобетон. Състоянието й е много добро, има необходима равност и грапавост. Не са забелязани пукнатини или разрушения. Напречните наклони са достатъчни за отвеждане на дъждовните води. Уличните бордюри са с установени разрушения и силно обрушване. На места нямат необходимата „видимост“ над платното за движение.

- Отводняване:

Отводняването на улицата се извършва посредством дъждоприемна канализация. Надлъжните и напречните наклони отвеждат водата до местата на шахтите. Не е установена необходимост от корекция на отводняването на улицата.

ІІI. ПРОЕКТНО ПОЛОЖЕНИЕ

- Габарити:

Предвид класа на улицата и характера на автомобилното движение по нея, не се налага промяна в габаритите на ул. Гюмюрджинска. Запазва се съществуващия габарит на платното от 9.00м до 10.00м.

- Тротоари:

Проекта предвижда ремонт на всички пешеходни площи, като това включва премахване на съществуващите настилки, оформяне на подравняване и подготовка на основата и полагане на нови бетонови тротоарни плочки и нови бетонови „градински“ бордюри около зелените площи.

- Улични настилки:

Установеното състояние на настилката на уличното платно не предвижда ремонтни дейности. Всички улични бордюри следва да бъдат подменени с нови бетонови 18/35/50см, съгласно приложени детайли.

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

Към момента има действаща постоянна организация на движението, която не предполага промени. Предвидено е строително-монтажните работи да бъдат извършени в два етапа на временна организация на движението, като се осигурява достъп за пешеходци.

II.  Подобект: Междублокови пространства в кв.“11“ и улица „Сан Стефано“.

І. ОБЩА ЧАСТ

Основната цел на проекта е изготвяне на проектна документация, технически проект за рехабилитация, реконструкция и благоустрояване на улични настилки в Община Момчилград. Проектите по програмата са насочени към подобряване на транспортно - експлоатационните качества и носимоспособността на настилките, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, както на МПС, така и на хора, добро отводняване на улиците и достатъчен експлоатационен период след ремонта.

ІІ. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

- Местоположение:

Според изходните данни посочени от Възложителя и съгласно предоставената кадастрална карта на град Момчилград, местоположението на Подобект №1 „Междублокови пространства в кв.“11“ и улица „Сан Стефано“ е в северната част на града, непосредствено до ул.Маказа. Улица Сан Стефано свързва главната ул.Маказа с пътя за хижа „Момчил юнак“ и изпълнява функцията на събирателна за кв.“11“.

- Габарити:

Улица Сан Стефано е двупосочна и има константен габарит от 6.00м. Обособени са две ленти за движение.

Квартал „11“ е съставен от 12 броя жилищни блокове, тип Панелно строителство, като между тях са оформени обществени пространства с кътове за спорт и разходка. Достъпа на автомобили до входовете на жилищните сгради се осигурява от асфалтобетонни алеи с променливи габарити, в зависимост от необходимостите на зоната и по преценка на проектанта, оформил жилищната зона. Съществуващите паркоместа и алеи имат необходимите габарити, за да изпълняват функциите си.

- Пресичания:

По продължение на улицата има 7бр. зауствания в дясно, като всички са към обслужващи улици на кв.“11“. От лявата страна са оформени 2бр. зауствания. Габаритите на пресичанията са вариращи от 5.00м до 8.70м.

- Тротоари:

Цялата улица Сан Стефано е с трайно оформени тротоари от двете страни. Ширината им се изменя в граници от 1.70м до 3.10м. Настилките са от бетонови плочи, като в голяма част са изпълнени и „градински“ бордюри. Състоянието на настилките е лошо. Забелязват се големи зони с напреднало износване и силно нарушена цялост на плочките. Бордюрите 8/16 са обрушени или изцяло разрушени.

Зоната в кв.“11“ разполага с множество тротоари и алеи за пешеходно движение. Съществуващите настилки са от бетонни плочки, в комбинация с бордюри тип „градински“. Цялостното състояние на площите за пешеходно движение е лошо, поради наличието на много счупени, силно износени плочки и бордюри, обрушени ръбове и установени липси. Амортизацията може да бъде обяснена с дългогодишната им употреба и влиянието на околната среда върху елементите.

- Улични настилки:

Улица Сан Стефано има трайна настилка, изпълнена от асфалтобетон. Състоянието й е много добро, има необходима равност и грапавост. Не са забелязани пукнатини или разрушения. Напречните наклони са достатъчни за отвеждане на дъждовните води. Уличните бордюри са с установени разрушения и силно обрушване. На места нямат необходимата „видимост“ над платното за движение.

Уличната мрежа в кв.“11“ е тип алейна, като се характеризира със слабо движение и натоварване. Употребата й се извършва основно от леки и лекотоварни автомобили с местен характер. Съществуващите настилки са асфалтобетонни. Състоянието им може да се определи, като незадоволително. Установени са локални разрушения, пукнатини и цялостно износване на покритието. Основата е здрава, което е предотвратило цялостното разрушение на конструкцията

- Отводняване:

Отводняването на улицата се извършва посредством дъждоприемна канализация. Надлъжните и напречните наклони отвеждат водата до местата на шахтите. Не е установена необходимост от корекция на отводняването на улицата.

Междублоковите пространства в кв.“11“ се отводняват предимно повърхностно, като дъждовните води са насочени към дъждоприемната канализация на ул. Сан Стефано, която изпълнява функцията на събирателна улица за квартала.

ІІI. ПРОЕКТНО ПОЛОЖЕНИЕ

- Габарити:

Предвид класа на улица Сан Стефано и характера на автомобилното движение по нея, не се налага промяна в габаритите. Запазва се съществуващия габарит на платното от 6.00м.

Уличната мрежа в кв.“11“ е с установена достатъчна пропускателна способност и голям брой паркоместа. Тези характеристики, както и необходимостта от запазване на парковите площи в района, обуславят решението за запазване на настоящите габарити на улиците и паркингите.

- Тротоари:

Проекта предвижда ремонт на всички пешеходни площи, като това включва премахване на съществуващите настилки, оформяне на подравняване и подготовка на основата и полагане на нови бетонови тротоарни плочки и нови бетонови „градински“ бордюри около зелените площи.

- Улични настилки:

Установеното състояние на настилката на уличното платно на Сан Стефано не предвижда ремонтни дейности. Всички улични бордюри следва да бъдат подменени с нови бетонови 18/35/50см, съгласно приложени детайли.

При междублоковите пространства в кв.“11“, установеното повърхностно износване на асфалтобетоновото покритие, както и наличната здрава основа определят необходимостта от извършване локални ремонти в проблемни зони, почистване на покритието, направа на битумен разлив за добро свързване на пластовете и изпълнение на цялостен нов износващ пласт от плътен асфалтобетон тип „А“ с дебелина 4см. Всички налични улични бордюри следва да бъдат заменени с нови бетонови бордюри с размери 18/35/50см.

- Отводняване:

Отвеждането на дъждовните води ще се запази към дъждоприемната канализация на ул. Сан Стефано. Наличието на ревизионни и малък брой дъждоприемни шахти, определя тяхното почистване и повдигане, съобразено с нивата на новото асфалтобетоново покритие на улиците.

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

Към момента няма действаща постоянна организация на движението. Предвидено е строително-монтажните работи да бъдат извършени поетапно и чрез изградена временна организация на движението, като се осигурява достъп за пешеходци.

III. Подобект: Улица Маказа.

І. ОБЩА ЧАСТ

Основната цел на проекта е изготвяне на проектна документация, технически проект за рехабилитация, реконструкция и благоустрояване на улични настилки в Община Момчилград. Проектите по програмата са насочени към подобряване на транспортно - експлоатационните качества и носимоспособността на настилките, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, както на МПС, така и на хора, добро отводняване на улиците и достатъчен експлоатационен период след ремонта.

ІІ. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

- Местоположение:

Според изходните данни посочени от Възложителя и съгласно предоставената кадастрална карта на град Момчилград, местоположението на Подобект №2 „Улица Маказа“ е в централната част на града, като започва от кръстовище с ул.Гюмюрджинска и завършва отново с пресичане със същата улица.

- Габарити:

Улицата е двупосочна и има константен габарит от 10.50м. Обособени са две ленти за движение, като на места се забелязва едностранно паркиране върху платното за движение.

- Тротоари:

Цялата улица е с трайно оформени тротоари от двете страни. Ширината им се изменя в граници от 2.80м до 6.50м. Настилките са от бетонови плочи, като около градинки и дървета са изпълнени „градински“ бордюри. Състоянието на настилките е лошо. Забелязват се големи зони с напреднало износване и силно нарушена цялост на плочките. Бордюрите 8/16 са обрушени или изцяло разрушени.

- Улични настилки:

Улица Маказа има трайна настилка, изпълнена от асфалтобетон. Състоянието й е много добро, има необходима равност и грапавост. Не са забелязани пукнатини или разрушения. Напречните наклони са достатъчни за отвеждане на дъждовните води. Уличните бордюри нямат установени разрушения или обрушване. Всички бордюри са налични и имат необходимата „видимост“ над уличното платно.

- Отводняване:

Отводняването на улицата се извършва посредством дъждоприемна канализация. Надлъжните и напречните наклони отвеждат водата до местата на шахтите. Не е установена необходимост от корекция на отводняването на улицата.

ІІI. ПРОЕКТНО ПОЛОЖЕНИЕ

- Габарити:

Предвид класа на улицата и характера на автомобилното движение по нея, не се налага промяна в габаритите на ул. Маказа. Запазва се съществуващия габарит на платното от 10.50м.

- Тротоари:

Проекта предвижда ремонт на всички пешеходни площи, като това включва премахване на съществуващите настилки, оформяне на подравняване и подготовка на основата и полагане на нови бетонови тротоарни плочки и нови бетонови „градински“ бордюри около зелените площи.

- Улични настилки:

Установеното състояние на настилката на уличното платно не предвижда ремонтни дейности. Всички улични бордюри следва да бъдат запазени.

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

Към момента има действаща постоянна организация на движението, която не предполага промени. Предвидено е строително-монтажните работи да бъдат извършени в два етапа на временна организация на движението, като се осигурява достъп за пешеходци.