„

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА

НЕОБХОДИМОСТТАОТ ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Животновъдна сграда за отглеждане на кокошки носачки“ в имот с кадастрален № 076075, в землището на гр. Момчилград, община Момчилград

гр..

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД ..................................................................................................................................................8

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ..........................................................8

1.  ИМЕ,  ЕГН,  МЕСТОЖИТЕЛСТВО,  ГРАЖДАНСТВО  НА   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  –  ФИЗИЧЕСКО  ЛИЦЕ,

СЕДАЛИЩЕ И ЕДИНЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ. ................................8

2. ПЪЛЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС. ...........................................................................................................8

3. ТЕЛЕФОН, ФАКС И E-MAIL.............................................................................................................8

4. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ. .....................................................................................................................8

ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ..........................8

1. РЕЗЮМЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО. .....................................................................................................8

2. ДОКАЗВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. .............................9

3. ВРЪЗКА С ДРУГИ СЪЩЕСТВУВАЩИ И ОДОБРЕНИ С УСТРОЙСТВЕН ИЛИ ДРУГ ПЛАН ДЕЙНОСТИ. 10

4. ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗГЛЕДАНИ АЛТЕРНАТИВИ.........................................................10

4.1. Нулева алтернатива. ........................................................................................................10

4.2. Алтернативи по местоположение. ................................................................................10

4.3. Алтернативи по избор на технология. ...........................................................................11

5. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА  ПЛОЩАДКАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО  НЕОБХОДИМА  ПЛОЩ  ЗА  ВРЕМЕННИ ДЕЙНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО...................................................................................12

6. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕСИ (ПО ПРОЕКТНИ ДАННИ), КАПАЦИТЕТ. ............................13

7. СХЕМА НА НОВА ИЛИ ПРОМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА. ....................20

8. ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ФАЗИТЕ НА ЗАКРИВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОСЛЕДВАЩО ИЗПОЛЗВАНЕ. ....................................................21

9. ПРЕДЛАГАНИ МЕТОДИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО..................................................................................21

10. ПРИРОДНИ РЕСУРСИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА..........................................................................................................................21

11. ОТПАДЪЦИ, КОИТО  СЕ  ОЧАКВА  ДА  СЕ  ГЕНЕРИРАТ - ВИДОВЕ, КОЛИЧЕСТВА  И  НАЧИН  НА ТРЕТИРАНЕ 22

12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗГЛЕДАНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА................................................................................................................23

13. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (НАПРИМЕР ДОБИВ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, НОВ ВОДОПРОВОД, ДОБИВ ИЛИ ПРЕНАСЯНЕ НА ЕНЕРГИЯ, ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ). .................................................................24

14. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДРУГИ РАЗРЕШИТЕЛНИ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 25

15. ЗАМЪРСЯВАНЕ И ДИСКОМФОРТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. ............................................................25

16. РИСК ОТ ИНЦИДЕНТИ. ...............................................................................................................25

ІІІ. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ...................25

1. ПЛАН, КАРТИ И СНИМКИ, ПОКАЗВАЩИ ГРАНИЦИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ,

ДАВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКИТЕ, ПРИРОДНИТЕ И АНТРОПОГЕННИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КАКТО И ЗА РАЗПОЛОЖЕНИТЕ В БЛИЗОСТ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА И НАЙ-БЛИЗКО РАЗПОЛОЖЕНИТЕ ОБЕКТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗДРАВНА ЗАЩИТА, И ОТСТОЯНИЯТА ДО ТЯХ..................................................................................................................................................25

2. СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМИ И ПРИСПОСОБЯВАНЕТО ИМ КЪМ ПЛОЩАДКАТА ИЛИ ТРАСЕТО НА ОБЕКТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И БЪДЕЩИ ПЛАНИРАНИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМИ. ..................26

3. ЗОНИРАНЕ ИЛИ ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ СЪОБРАЗНО ОДОБРЕНИ ПЛАНОВЕ. ...........................................26

4. ЧУВСТВИТЕЛНИ ТЕРИТОРИИ, В Т. Ч. ЧУВСТВИТЕЛНИ ЗОНИ, УЯЗВИМИ ЗОНИ, ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ,

САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ ОКОЛО ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ И  СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА  ПИТЕЙНО-

БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ОКОЛО ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ЛЕЧЕБНИ, ПРОФИЛАКТИЧНИ, ПИТЕЙНИ И ХИГИЕННИ НУЖДИ И ДР.; НАЦИОНАЛНА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА. ..........26

5. КАЧЕСТВОТО И РЕГЕНЕРАТИВНАТА СПОСОБНОСТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ. ..........................27

6. ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ РАЗГЛЕДАНИ АЛТЕРНАТИВИ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ. .....27

ІV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ (КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ВЪЗМОЖНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВСЛЕДСТВИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ)...................................27

1.  ВЪЗДЕЙСТВИЕ  ВЪРХУ   ХОРАТА   И   ТЯХНОТО   ЗДРАВЕ,  ЗЕМЕПОЛЗВАНЕТО,  МАТЕРИАЛНИТЕ

АКТИВИ, АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ, АТМОСФЕРАТА, ВОДИТЕ, ПОЧВАТА, ЗЕМНИТЕ НЕДРА, ЛАНДШАФТА, ПРИРОДНИТЕ ОБЕКТИ, МИНЕРАЛНОТО РАЗНООБРАЗИЕ, БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ И НЕГОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ И ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ЕДИНИЧНИ И ГРУПОВИ ПАМЕТНИЦИ   НА   КУЛТУРАТА,  КАКТО   И   ОЧАКВАНОТО   ВЪЗДЕЙСТВИЕ   ОТ   ЕСТЕСТВЕНИ   И

АНТРОПОГЕННИ   ВЕЩЕСТВА    И    ПРОЦЕСИ,   РАЗЛИЧНИТЕ   ВИДОВЕ    ОТПАДЪЦИ    И    ТЕХНИТЕ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ, РИСКОВИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ - ШУМОВЕ, ВИБРАЦИИ, РАДИАЦИИ,

КАКТО И НЯКОИ ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ. .........................................................27

1.1. Въздействие върху хората и тяхното здраве. ..............................................................28

1.2. Въздействие върху земеползването. ...............................................................................30

1.3. Въздействие върху материалните активи. ...................................................................30

1.4. Въздействие върху атмосферния въздух. .......................................................................30

1.4.1. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух. .....30

1.4.2. Характеристика на компонентите на средата..........................................................31

1.4.3. Неорганизирани емисии в атмосферния въздух .....................................................37

1.4.4. Емисии на интензивно миришещи вещества във въздуха .....................................37

1.5. Въздействие върху водите, почвата и земните недра. ................................................38

1.5.1. Повърхностни и подземни води................................................................................38

1.5.2. Почви. ..........................................................................................................................38

1.5.3. Земни недра.................................................................................................................38

1.6. Въздействие върху ландшафта природните обекти, минералното разнообразие, биологичното  разнообразие  и   неговите   елементи   и   защитените  територии  на единични и групови паметници на културата. .....................................................................38

1.6.1. Ландшафт. ...................................................................................................................38

1.6.2. Минерално разнообразие...........................................................................................39

1.6.3. Биологично разнообразие..........................................................................................39

1.7. Въздействие от  различните видове отпадъци и техните местонахождения.........39

1.8. Въздействие от шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми 39

2. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА РАЗПОЛОЖЕНИТЕ В БЛИЗОСТ ДО ОБЕКТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. .......................40

3. ВИД  НА  ВЪЗДЕЙСТВИЕТО (ПРЯКО, НЕПРЯКО, КУМУЛАТИВНО, КРАТКОТРАЙНО, СРЕДНО  - И ДЪЛГОТРАЙНО, ПОСТОЯННО И ВРЕМЕННО, ПОЛОЖИТЕЛНО И ОТРИЦАТЕЛНО). .............................42

4.  ОБХВАТ  НА  ВЪЗДЕЙСТВИЕТО  -  ГЕОГРАФСКИ  РАЙОН; ЗАСЕГНАТО  НАСЕЛЕНИЕ; НАСЕЛЕНИ МЕСТА (НАИМЕНОВАНИЕ, ВИД - ГРАД, СЕЛО, КУРОРТНО СЕЛИЩЕ, БРОЙ ЖИТЕЛИ И ДР.). ..............45

5. ВЕРОЯТНОСТ НА ПОЯВА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО. ...........................................................................45

6. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ, ЧЕСТОТА И ОБРАТИМОСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО. .......................................45

7. МЕРКИ, КОИТО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ КОМПЕНСИРАНЕ НА ЗНАЧИТЕЛНИТЕ ОТРИЦАТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА. ...............................................................45

8. ТРАНСГРАНИЧЕН ХАРАКТЕР НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА. .....................................................................46

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № II.1-1          Нотариален акт

Приложение № II.1-2        Актуална скица на имота

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:

1.   BAT (Best Available Techniques) - най-добри налични техники

2.   ISO   (International   Standardization   Organization)   -   Международна   организация   по стандартизация

3.   PLUME - програма за моделиране на разпространението на емисиите в атмосферата

4.   бр. - брой

5.   БТ – безопасност на труда

6.   ВиК – водоснабдяване и канализация

7.   ДВ – държавен вестник

8.   ЗЗВВХВПП  –  Закон  за  защита  от  вредното  въздействие  на  химичните  вещества препарати и продукти

9.   ЗООС – Закон за опазване на околната среда

10. ЛПС – локално пречиствателно съоръжение

11. ПСОВ – пречиствателна станция за отпадъчни води

12. МОСВ – Министерство на околната среда и водите

13. МПС – моторно(и) превозно(и) средство(а)

14. НДНТ – най-добри налични техники

15. ОВОС – Оценка на въздействие върху околната среда

16. ПДК - пределно допустима концентрация

17. ПМС – постановление на Министерския съвет

18. пр. – продукт

19. ПУП – Проект за устройствен план

20. РИОСВ – регионална инспекция по околната среда и водите

21. сур. – суровина

22. БДС – български държавен стандарт

23. ГСМ – гориво за смазочни материали

24. изм. – изменение

25. доп. – допълнение

26. ЛОС – летливи органични съединения

27. ХН – хигиенни норми

28. СНЕ – схема за намаляване на емисии

29. ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда

30. АЕЕ – Агенция по енергийна ефективност

31. ННЕ – норми за неорганизирани емисии

32. СНЕ - стойност на неорганизираните емисии

33. КАВ – качество на атмосферния въздух

34. ДОП – долен оценъчен праг

35. ОР – органични разтворители

36. ДО – допустимо отклонение

ИЗПОЛЗВАНИ ДИМЕНСИИ:

1.   dB – децибел

2.   g/nm3; (г/н.м3)- грама на нормален м3

3.   Gcal - гигакалория

4.   Gcal/t - гигакалории на тон

5.   Hz – херц

6.   kCal/t – килокалория на тон

7.   kg/m3 – кг/м3

8.   kg/t (кг/т) – килограма на тон

9.   kg/y (кг/год.) – килограма за година

10. kWh - киловат часа

11. kWh/y - киловат часа за година

12. kWh/m3 - киловат часа на м3

13. kWh/t пр.- киловат часа на тон продукт

14. l – литър

15. l/сек. (l/s)- литри на секунда

16. m3 - кубични метра

17. m3/h; (м3/ч) – м3 за час

18. m3/y; (м3/год.) - м3 за година

19. mg/dm3 (мг/дм3) - милиграм на кубически дециметър

20. mg/m3 (мг/м3) - милиграм на кубически метър

21. mg/Nm3; (мг/н.м3) – милиграм на нормален м3

22. MW – мегават

23. МWh - мегават-часа

24. МWh/t сур.- мегават часа на тон суровина

25. МWh/y (МWh/г.) - мегават часа за година

26. nm3 (н.м3)– нормален кубичен метър

27. nm3/h; Nm3/ч. (нм3/ч) - нормален кубически метър на час

28. nm3/y; (н.м3/год) – нормален м3 за година

29. t/y; t/г.;(т/год.) – тона за година

30. t/h; (т/ч) – тона за час

31. хил. т - 1 000 (хиляда) тона

32. тегл.% - тегловни проценти

33. g/h – грама за час

34. g/ед.п - грама за единица продукт

УВОД

Настоящата информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда е изготвена съгласно писмо на РИОСВ- Хасково с Изх. № ПД-105/22.03.2016 г. и в съответствие с разпоредбите на Закона за опазване на околната среда (Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., посл. изм. и доп.) и Приложение № 2 към Чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Целта на тази разработка е да представи точна и адекватна информация за определяне въздействието на инвестиционното предложение, опише и оцени преките и непреки въздействия  върху човека и  компонентите, факторите  на околната  среда,  включително биологичното разнообразие и неговите елементи, почвата, водата, въздуха, ландшафта, земните недра, природните обекти и въздействието между тях, като набележи необходимите мерки за предотвратяване или намаляване на отрицателните последици върху тях.

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

1. ИМЕ, ЕГН, МЕСТОЖИТЕЛСТВО, ГРАЖДАНСТВО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, СЕДАЛИЩЕ И ЕДИНЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ.

Възложител: ЕТ „А-М ГРУП АДРИАНА АМИН “ Прокурист Недялка Иванова Василева

Гр.Кърджали ж.к Възрожденци бл.25 вх. „А” ет.6 ап.12

ЕИК 200620505 ……………….

2. ПЪЛЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС.

Гр.Кърджали ж.к Възрожденци бл.25 вх. „А” ет.6 ап.12

3. ТЕЛЕФОН, ФАКС И E-MAIL.

Info@yaitzeprom.bg

Телефон: 0888709944

4. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ.

Лице за контакт: Нeдялка Иванова Василева  –  тел.0888709944

ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

1. РЕЗЮМЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в имот с № 076075, в землището на гр. Момчилград, община Момчилград, собственост на ЕТ «А-М  ГРУП АДРИАНА АМИН» придобита с отстъпено право на строеж върху недвижим имот с нотариален акт № 119, том I, рег. № 540, дело № 119/2016 между  „ Яицепром“ АД и ЕТ «А-М  ГРУП АДРИАНА АМИН» (Приложение № I).

Инвеститора възнамерява да изгради оборудва и внедри високотехнологична, автоматизирана система за отглеждане на кокошки – носачки. Сградата ще е един брой, с дължина 72 м и ширина 16.50 м и височина при билото 4,90м и височина при стената 3,60 м.,  като е предназначена за отглеждане на  кокошки носачки във волиера. Общият брой на отглежданите птици в сградата е 20 175 броя.

Във връзка с реализирането на инвестиционното  предложение са необходими следните етапи:

    Одобряване на инвестиционното предложение;

    Оборудване на птицефермата;

    Регистриране на животновъдния обект;

    Експлоатация на обекта.

2. ДОКАЗВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Като основа за производство на качествен и безопасен продукт инвеститорът ще въведе основни  правила за работа,  инструкции и процедури,  съобразно  изискванията за интегрираните птицевъдни ферми. Те представляват система за контрол на персонал, помещения, съоръжения, материали, документация, хигиенно поддържане и   технология на производство с цел да се сведе до минимум рискът от замърсяване на продукция и околната среда чрез производствената или човешката дейност.

След изграждане на птицефермата за отглеждане на кокошки – носачки ще бъде  с  максимален  производствен  капацитет 20 175 птици.

Инвестиционното предложение на ЕТ «А-М - ГРУП   АДРИАНА АМИН» е с основен предмет на дейност „производство“ - изграждане и въвеждане в експлоатация на птицеферма за отглеждане на кокошки – носачки.

След направен обстоен анализ на развитието на пазарната икономика в страната, инвеститора е стигнал до заключението, че видовете дейности заложени в инвестиционното намерение са необходими и биха направили вложените инвестиции рентабилни. Бъдещото развитие на района също обуславя потребност от такава дейност. Като основна цел на развитие управителите на Дружеството са заложили разширяване и модернизиране на дейността си, разкриване на работни   места в район   с   особено ниска заетост и оползотворяване на неизползваеми терени. По тези причини «А-М  ГРУП АДРИАНА АМИН»  предприема настоящото инвестиционно предложение.

Необходимостта от осъществяване на това инвестиционно предложение в посочения район е висока не само за инвеститора. Въвеждането в експлоатация на интегрираната птицеферма ще осигури постоянни и временни работни места за местното население.

3.  ВРЪЗКА  С  ДРУГИ  СЪЩЕСТВУВАЩИ  И  ОДОБРЕНИ  С  УСТРОЙСТВЕН  ИЛИ ДРУГ ПЛАН ДЕЙНОСТИ.

Дейноста ще се извършва в имот с № 076075, в землището на гр. Момчилград, община Момчилград, собственост на ЕТ «А-М  ГРУП АДРИАНА АМИН» придобита с отстъпено право на строеж върху недвижим имот № 119, том I, рег. № 540, дело № 119/2016 между  „ Яицепром“ АД и «А-М  ГРУП АДРИАНА АМИН» (Приложение № I).

Като приложение към настоящата разработка е представена скица на поземлен имот

(Приложение № I I).

Инвестиционното намерение се намира на площадката на дружество отглеждащо кокошки носачки „Яицепром“ АД и комплексно разрешително КР № 202 – И1- А2/2015 имащо 7 броя халета с общ капацитет 112 432 броя.

4. ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗГЛЕДАНИ АЛТЕРНАТИВИ.

4.1. Нулева алтернатива.

Нулевата алтернатива се свежда до поддържане на поземления имот без осъществяване на производствена и/или стопанска дейност, при което:

	ще бъдат необходими средства за поддържане на отстъпеното право на строеж без това да възвръща дивидент на дружеството;

	ще се възпрепятства разкриването на работни места в район с относително висока безработица;

	ще бъде възпрепятствано осъществяването на приоритетна производствена дейност по отглеждане на кокошки носачки.

Изброените фактори са достатъчен аргумент за отхвърляне на нулева алтернатива по отношение реализиране на инвестиционното предложение.

4.2. Алтернативи по местоположение.

Във връзка с инвестиционното предложение не са разгледани други алтернативи по отношение на местоположение поради следните фактори:

Имот с № 076075, в землището на гр. Момчилград, община Момчилград, собственост на ЕТ «А-М  ГРУП АДРИАНА АМИН» е придобита с отстъпено право на строеж върху недвижим имот с нотариален акт  № 119, том I, рег. № 540, дело № 119/2016 между „ Яицепром“ АД и «А-М  ГРУП АДРИАНА АМИН».

4.3. Алтернативи по избор на технология.

По отношение на прилаганата техника е извършен преглед и сравнение със следните референтни документи за НДНТ:

	За интензивно оглеждане на птици  – бройлери Reference Document on Best Available  Techniques  for  Intensive  Rearing  of  Poultry  and  Pigs,  July  2003  и работно  издание  на  Reference  Document  on  Best  Available  Techniques  for Intensive Rearing of Poultry and Pigs, Draft-1, March 2011;

	За  оценка  на  съответствието  на  дейностите  по  съхранение  на  странични животински продукти, в т.ч. и намаляване на емисиите от тази дейност, е използван материалът EUROPEAN COMMISSION IPPC. Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage July 2006;

	За рационалното използване на енергия е използван материалът EUROPEAN COMMISSION IPPC Reference Document on Best Available Techniques  for Energy Efficiency February 2009 - с код ENE;

	Относно  липсата  на пренос на замърсители и икономическа пригодност  на прилаганите техники ще бъде използван EUROPEAN COMMISSION IPPC Reference  Document  on  Best  Available  Techniques  for  Economics  and  Cross  - Media Effects, July 2006 с код ECM;

	За всички случаи на наблюдение и измерване на емисии във въздуха, на емисии във водите и други случай изискващи мониторинг на околната среда, ще бъде използван материалът EUROPEAN COMMISSION IPPC. Reference Document on general principles of Monitoring. July 2003 с код MON;

Препоръчваните НДНТ с ВАТ документите са:

- Експлоатация на сгради, които да са затворен тип и топлоизолирани;

- Въвеждане  на  мениджмънт  на  храненето  -  количествата  на  протеините  в диетата за кокошки носачки трябва да бъдат така балансирани, че да задоволяват нуждите на птичия организъм и в същото време да не водят до повишено отделяне на неусвоени  азот-съдържащи  и  фосфор-съдържащи  съединения  с изпражненията. Така се предотвратява високото им съдържание в торовата постеля и последващото повишаване количествата на емитирания амоняк;

- Използване на модулна хранилна система, която предотвратява разпиляването на фураж върху постелята;

- Исталиране  на  поилни  системи  с  ниски  норми  на  ефективност,  които предотвратяват разливите на вода. Запазването на постелята суха намалява значително емисиите на амоняк в атмосферата. Използването на такива поилни системи значително намаляват разхода на вода;

- Инсталиране на модулна система за принудителна вентилация с нисък разход на електроенергия и възможност за осигуряване на минимална вентилация през зимата, която да намалява разходите за електроенергия и отопление. Осигуряване на добър контрол на вентилационната система.

- Управление на генерирания птичи тор - колкото по-сухи са изпражненията и торовата постеля, толкова значително намаляват емисиите на амоняк, емитирани от тях. Намаляването на емисиите на амоняка в атмосферата се постига със следните мерки: поддържане на суха и в добро състояние постеля в птицевъдните сгради; управление на тора след изнасянето му от птицевъдните сгради, което включва съхранение върху водонепроницаеми площадки, от където той се транспортира за наторяване на земеделски земи при спазване на добрите земеделски практики; използва се като компост в гъбопроизводството; или се използва в инсталации за добив на биогаз, където се подлага на процеси на ферментация при анаеробни условия;

- Охлаждане на сградите чрез системи с нисък разход на електроенергия;

- Използване на осветление с висока енергийна ефективност;

Избраната технология на отглеждане е широко разпространена както в Европейския съюз така и в други страни.

По всички компоненти на въздействие избраните технологични модули и начин на отглеждане напълно съответства на НДНТ. Политиката на дружеството е насочена към внедряването на високоефективни технологии на отглеждане с ниски разходи на енергия, вода и минимално генериране на отпадъци.

Изискванията при отглеждане на кокошки носачки са разписани в Наредба № 25 от 14.12.2005 г. за минималните изисквания за хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки (обн., ДВ, бр. 42 от 23.05.2006 г., в сила от 1.05.2006 г.,посл. доп., бр. 102 от 22.12.2009 г.), в която са въведени разпоредбите на Директива 1999/74/ЕО на Съвета за установяване на минимални изисквания за защитата на кокошки носачки.

Наредбата се отнася за всички обекти, които отглеждат повече от 350 броя кокошки носачки, като са допустими три вида системи при отглеждането им:

- алтернативните системи,

- неуголемени клетки и

- уголемени клетки.

Основното, по което се отличава една система от друга, е изискването за допустима площ и гъстота при заселване на сградите.

Уголемените клетки осигуряват обща площ не по-малка от 2000 кв. см. При тази технология на всяка кокошка трябва да се осигури най- малко 750 кв. см площ в клетката, от които 600 кв. см е използваема. Важно изискване е височината на клетката извън използваемата площ да е минимум 20 см във всяка една точка. Клетките трябва да са така конструирани, че да не позволяват излизане на кокошките и да са снабдени с гнезда, кацалки, системи за поене и хранене, постеля, както и приспособления за естествено изтриване на ноктите на птиците. При монтиране на клетъчната система е важно да се обърне внимание на широчината на пътеката между два съседни реда от клетки. Тя трябва да е минимум 90 см, а разстоянието между пода на сградата и дъното на първия ред клетки да е най-малко 35 см.

Алтернативни начини за отглеждане на кокошки носачки

Алтернативни са всички онези технологии, които се отличават от традиционната клетъчна система на отглеждане.

Подово отглеждане

Към тях се отнася подовото отглеждане на кокошките носачки, което може да бъде организирано по два начина:

- Отглеждане на птиците върху дълбока несменяема постеля при равен под. При тази технология постелята е разположена равномерно по протежение на цялото помещение

-    Две трети от подовата площ на помещението е заета от торова шахта, върху която се разполагат скари (дървени или пластмасови) или телена мрежа. Именно върху тази торова шахта се монтират хранилките, поилките и гнездата.

|  | - Силоз за съхранение на фураж - Система за транспортиране на фураж - Система за теглене на фураж - Хранилна система за носачки LaïCa - Система за поене - Система от кацалки - Автоматично гнездо KoKOON |
| --- | --- |

Волиерна система

Друга алтернативна технология за отглеждане на носачките е волиерната система. Тя дава възможност птиците да се движат свободно на няколко етажа (нива), които са оборудвани със скари (дървени, телени или пластмасови) и с вентилационна система за изсушаване на тора върху торовата лента. На долните етажи се монтира оборудването за хранене и поене, а горните се използват за почивка на птиците. В зависимост от типа на волиерната система гнездата могат да бъдат разположени в самата система или извън нея.

Холандската фирма Vencomatic (http://www.vencomatic.com) e пионер на пазара на алтернитавните системи за отглеждане на кокошки-носачки. Тук ще Ви представим 2 нейни системи:

Red –L система ; Съкращението Red –L  означава система за хранене, поене, почивка и снасяне. Това е система второ поколение  за кокошки носачки  с открита веранда достъпна от всички нива и позволява по-висока плътност на птиците в сравнение с обикновените помещения. Обединените гнезда и възможността за движение на птиците в системата спомагат за свеждане до минимум броя на падналите на пода яйца. Специалният дизайн в комбинация с лесните възможности за излизане и  100% достъпност до подовото  пространство позволява естествено поведение и  добро благополучие на птиците.

| RED-L Второ поколение система за носачки, с патентован дизайн на кацалките е достъпна на всички нива и позволява по-голяма гъстота на птиците. Интегрирани гнезда и възможността за тренировка на птиците намалява подовите яйца до абсолютен минимум. Специалният дизайн комбиниран с лесните възможности за придвижване и налично 100% от подовото пространство позволяват естествено поведение на птиците. |  |
| --- | --- |
|  | Водеща система в птицевъдството • Уникална патентована система система за кацане • Пригодима за всякаква широчина на сградите. • Дългогодишен опит в бранша • Естествено поведение с гнезда, линни за хранене и поене разположени на различни нива. Лесна за обслужване и ползване • Добър поглед към системата • Ниски разходи за поддръжка и почистване Отлични резултати. • Нисък процент на подови яйца • Повече първокачествени яйца • Самопочистващи се гнезда благодарение на подвижния под. • Висока носливлост |

към началото

http://www.agroconsulteng.com/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=53 - %D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE

Подово или волиерно с възможности за свободен излаз на птиците в дворно пространство

Освен описаните по-горе алтернативни технологии за отглеждане на птиците в затворени помещения, носачките могат да се отглеждат подово или волиерно с възможности за свободен излаз на птиците до дворчета. В тези случай гъстотата на птиците е същата, като при подовото или волиерното отглеждане (9 кокошки на кв. м използваема площ), но допълнително е необходимо да се осигури 4 кв. м площ от дворното пространство за всяка носачка. Дворчетата трябва да разполагат с корита за поене и с навеси за подслон на птиците, които осигуряват защита не само от неблагоприятните климатични условия, но и от хищници. При използване на дворчета е важно да се знае, че сградите, в които се отглеждат носачките, трябва да имат отвори, разположени по цялата дължина, чрез които да се осигурява директен

Подово отглеждане e достъп на кокошките до откритите площи. Отворите трябва да са с височина минимум 35 см и широчина минимум 40 см.

Микроклиматични параметри

Независимо от прилаганата технология, поради интензивността на използване на птиците е важно да се спазват определени микроклиматични параметри, които им осигуряват допълнителен комфорт. Температурата на въздуха в помещенията трябва да се поддържа в интервала между 15 - 25 °С, а влажността в рамките на 60 - 70%. Важно значение за протичане на нормалните физиологични процеси и предотвратяването на здравни проблеми при носачките оказват запрашеността и концентрацията на вредни газове, нивото на шума, продължителността и интензитета на осветлението. В зависимост от вида на сградата осветлението може да бъде:

- изкуствено - с интензивност през деня 3,5 - 4,0 W/m2, последвано от полумрак, чиято продължителност не е определена, но цели успокояване на кокошките. Периодът на пълна тъмнина заема 1 /3 от денонощието, през което време се осигурява почивка на кокошките и се предотвратяват здравни проблеми, като имуносупресия и очни аномалии;

- естествено - при този тип осветление прозорците на сградите трябва да са разположени така, че светлината да се разпространява еднакво върху пространството, на което са настанени кокошките.

Задължения на птицевъдите

За да се гарантира хуманното отношение при отглеждането на кокошките носачки, всеки един собственик на птицевъден обект, независимо от технологията на отглеждане, трябва да:

1. Използва компетентен и обучен персонал, който ежедневно наблюдава както птиците, така и функционирането и изправността на всички системи в помещението. Нормативната база изисква цялостна проверка на състоянието на птиците да се прави най-малко веднъж на ден от определен

човек от персонала. При тази проверка гледачът наблюдава птиците внимателно, като обръща внимание на поява на признаци на заболяване и наранявания при всяка една кокошка, обръща внимание на телесното състояние, движенията на птиците, на състоянието на перушината, очите, кожата, човките, краката, стъпалата, пръстите и ноктите, гребените и менгушите. Внимание трябва да се обърне на наличието на външни паразити, състоянието на изпражненията, консумацията на храна и вода, растежа и яйце- снасянето. Препоръчително е тези цялостни проверки на състоянието на птиците да се правят два пъти на ден.

2. Осигурява достатъчно храна и вода. Хранилките и поилките трябва да се почистват лесно и да са разположени така, че да не се допуска разпиляване и замърсяване на храната и водата. Птиците трябва да имат свободен достъп до тях, като се избягва излишната конкуренция между тях и възможности за нараняване. При алтернативните технологии е необходимо да се осигури фронт на хранене минимум 10 см за кокошка при използване на линейни хранилки и най-малко 4 см за кокошка при кръгли хранилки.

При уголемените клетки но всяка кокошка трябва да се осигури най-малко 12 см дължина за хранене. За поене на кокошките могат да се използват улейни (2,5 см поилен фронт на всяка кокошка), кръгови (1 см поилен фронт на всяка кокошка) или нипелни поилки (една поилка за 10 птици).

5. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПЛОЩАДКАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕОБХОДИМА ПЛОЩ ЗА ВРЕМЕННИ ДЕЙНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.

Дейноста ще се извършва в имот с № 076075, в землището на гр. Момчилград, община Момчилград, собственост на ЕТ «А-М  ГРУП АДРИАНА АМИН» придобита с отстъпено право на строеж върху недвижим имот № 119, том I, рег. № 540, дело № 119/2016 между„ Яицепром“ АД и «А-М  ГРУП АДРИАНА АМИН» (Приложение № I).

Като приложение към настоящата разработка е представена скица на поземлен имот (Приложение № II).

Сградата ще е един брой, с дължина 72 м и ширина 16.50 м и височина при билото 4.90м.и височина при стената 3,60 м.,  като е предназначена за отглеждане на  кокошки носачки във волиера. Общият брой на отглежданите птици в сградата е 20 175 броя. В същият имот са разположени 7 броя халета за отглеждане на птици с общ брой капацитет 112 432 броя и издадено КР № 202-НО-И1-А2/2015г. Имота е изцяло ограден, като на входния портал се намират обособени „бяла” и „черна” зона.

По време на монтажните работи не се предвижда необходимост от допълнителни площи за временни дейности.

6. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕСИ (ПО ПРОЕКТНИ ДАННИ), КАПАЦИТЕТ.

Основната технология избрана от инвеститора е за отглеждане на носачките с волиерната система. Тя дава възможност птиците да се движат свободно на няколко етажа (нива), които са оборудвани със скари (дървени, телени или пластмасови) и с вентилационна система за изсушаване на тора върху торовата лента. На долните етажи се монтира оборудването за хранене и поене, а горните се използват за почивка на птиците. В зависимост от типа на волиерната система гнездата могат да бъдат разположени в самата система или извън нея.

Като  основа  за  производство  на  качествен  и  безопасен  продукт  инвеститорът  ще въведе основни  правила за работа,  инструкции и процедури,  съобразно  изискванията за интегрираните птицевъдни ферми. Те представляват система за контрол на персонал, помещения, съоръжения, материали, документация, хигиенно поддържане и   технология на производство с цел да се сведе до минимум рискът от замърсяване на продукция и околната среда чрез производствената или човешката дейност.

Предвижда се внедряване на високотехнологична, автоматизирана система за волиерно отглеждане на кокошки - носачки, която ще бъде разположена в имот с № 076075, в землището на гр. Момчилград, община Момчилград, собственост на ЕТ «А-М  ГРУП АДРИАНА АМИН» придобита с отстъпено право на строеж върху недвижим имот № 119, том I, рег. № 540, дело № 119/2016 между„ Яицепром“ АД и «А-М  ГРУП АДРИАНА АМИН». Сградата ще е един брой, с дължина 72 м и ширина 16.50 м и височина при билото 4.90м и височина при стената 3,60 м.,  като е предназначена за отглеждане на  кокошки носачки в волиера. Общият брой на отглежданите птици в сградата е 20 175 броя.

Избраната технология е съвременна, процесите са автоматизирани, а оборудването предполага максимално продължително запазване чистотата на фуража и питейната вода на птиците. Предвидената хранилно-поилната система ще бъде доставена от водеща фирма  производител в бранша и се състои от фуражен силоз, тръби с шнек с прилежаща тръбна система, задвижваща станция със сензор. Системата за охлаждане и овлажняване на въздуха в халетата ще работи под налягане, специални дюзи много финно разпръскват водата на аерозоли, които веднага се абсорбират от топлия въздух. Микроклиматът в халето ще се поддържа от интегрална система, с компютърно управление. Това ще гарантира оптимални параметри на микроклимата, независимо от сезонните вариации по отношение на температурата и влажността на  въздуха във външната околна среда.

Сградата ще бъде един брой, с дължина 72 м и ширина 16.20 м и с предназначена за отглеждане на кокошки носачки във волиера . Броят на птиците отглеждани в блока е изчислен съгласно Директива на EC-1999/74 за установяване на минимални изисквания за защита на кокошки носачки.

Избраната технология е съвременна, процесите са автоматизирани, а оборудването предполага максимално продължително запазване чистотата на фуража и питейната вода на птиците. Предвидената хранилно-поилната система ще бъде доставена от водеща фирма производител в бранша и се състои от фуражен силоз, тръби с шнек с прилежаща тръбна система, задвижваща станция със сензор. Системата за охлаждане и овлажняване на въздуха в халетата ще работи под налягане, специални дюзи много финно разпръскват водата на аерозоли, които веднага се абсорбират от топлия въздух. Микроклиматът в халето ще се поддържа от интегрална система, с компютърно управление. Това ще гарантира оптимални параметри на микроклимата, независимо от сезонните вариации по отношение на температурата и влажността на  въздуха във външната околна среда.

Технологията на отглеждане ще бъде избрана от световни лидери в производството на съоръжения за птицевъдството и свиневъдството и тя ще бъде волиерната система Създадените условия на живот са достатъчно комфортни, за да могат птиците да се развиват нормално.

Фермата е проектирана така с обособени две зони: бяла зона и черна зона

В бялата зона е разположена сградата за отглеждане на птиците, битово помещение за хранене и почивка на работниците, със санитарен възел. На границата между „Бяла зона” и „Черна зона” има постоянна ограда с височина не по-малка от 150 см осигуряваща безопасността на обекта и здравното благополучие на животните. Има разположен ветеринарно-санитарен филтър, който е единствения вход към бялата зона, силоз за комбиниран фураж, трупосъбирателен пункт, който разполага с помещение за аутопсия и помещение за съхранение на трупове при подходяща температура с вход от към бяла зона.

В черната зона са разположени пропусквателен пункт, който разполага със стая за охрана и регистрация на посетители, дезинфекционна площадка за транспортни средства с дължина не по-малко от 7 м и с дълбочина на ваната за дезинфекционен разтвор не по-малка от 0.3 м, дезинфекционна площадка за хора, която се състои от дезинфекционна пътека с дължина не по-малка от 0.80 м и умивалник с приспособления за измиване и дезинфекция на ръцете, офис за Ръководството, стая за ветеринарен лекар, дезинфекционен блок за измиване и дезинфекция на транспортните средства.

Производствения процес се състои в следните звена:

- Хранене – Храненето на кокошките носачки се осъществява чрез верижно–улейна хранилка, която е със самостоятелно задвижване за всеки етаж на  клетъчните блокове. Хранилната система има приспособление за регулиране на количеството на подаваната храна. С помощта на шибър нивото на фуража в хранилката може да се контролира много лесно, а заобленият й край не позволява разпиляването на фураж.

- Шнека, който се движи в улея взема фураж от силоз, разположен от страни на сградата.

- Силозът за фураж към халето е с вместимост 21.00м ³, изработен от поцинкована стоманизирана ламарина и  снабден с електронна система, която позволява засичането на количеството изяден фураж с точност до килограм.

- Поене – Поенето се осъществява от поилна система снабдена с нипели, разположени в средата на клетките, позволяващи неограничен достъп на всяка птица до тях. На върха на стъблото на нипелната поилка винаги има капка вода. Птицата, когато пожелае да пие клъвва стъблото в зоната на капката, то се повдига леко, изтича вода и се образува нова капка. С цел да се предотврати  разпръскването на вода, което може да увеличи общата влажност в помещението са предвидени чашки, които са разположени под нипелите. Поилките имат на разположение винаги прясна, чиста и темперирана питейна вода. Поилната система е снабдена и с медикатор за автоматично подаване и смесване на медикаменти при необходимост.

- Микроклимат – Микроклиматът в сградата се регулира напълно автоматично при всички ситуации /при летни и зимни условия/, в зависимост от външната температура, температурата в сградата и относителната влажност.

- Тор – системата за изхвърляне на тора е представена от торови ленти, инсталирани под всеки етаж на клетковите батерии. Изхвърлянето на тора става като от лентите под клетките той попада на напречен коритообразен транспортьор, който придвижва торовата маса извън помещението, където се подава на наклонен транспортьор. Изхвърлянето на торовата маса се извършва 2 пъти седмично. Ще се сключат договори с фирми и физически лица – земеделски производители за безвъзмездно предоставяне на торовата маса.

Отопление в сградата не се предвижда. Осветлението на сградата ще се  осъществява, LED лампи, които ще са разположени между редовете, над технологичните пътеки. Водоснабдяването необходимо за поене на животните вътре в производственото помещение и за битови нужди (баня, WC, мивки и други) и помещението за аутопсия ще се използва вода от водопроводната мрежа на населеното място. Електрозахранване ще бъде от ел. мрежата с напрежение 380/220V.

Избраната технология на отглеждане напълно съответства на утвърдените НДНТ – Раздел 5.3.2.2. от Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs, July 2003 – „добре изолирани вентилирани сгради с напълно застлан под и изправни  системи  за поене”.  Предотвратяването  на  овлажняване на  постелята  осигурява значително редуциране на емисиите на NH3 и НМЛОС. Останалите две форми на отглеждане не се считат за приложени НДНТ т.к. въвеждането им е твърде скъпо, а ефекта за околната среда не е по-висок.

Системи за хранене на птиците - птиците ще се изхранват с комбинирани фуражи в брашнест вид . При отглеждане на птици, са разработени различни стратегии за хранене, които имат за цел да гарантират точния баланс между енергия и аминокиселини изисквания, или които имат за цел да предизвикат по-добро усвояване на хранителните вещества чрез по-добро преминаване на храната през храносмилателния тракт на птиците. Фуражът ще се доставя от външен фуражен завод. Зареждането на фуража в силозите ще се извършва посредством пневматична система и през гъвкави тръбопроводи – „мека връзка”, което ще гарантира липсата на неорганизирани емисии на прах. Фуражът ще се съхранява в метален силоз с капаците 18 t, плътно затворен и с пневматично подаване към хранилната система.

Система за поене - за поене на птиците ще се използва поилна инсталация с чашкови поилки. Височината на цялата инсталация може да се променя съобразно възрастта на птиците. Птиците ще имат свободен достъп до вода без ограничения. Налягането в системата ще може да се регулира в зависимост от консумацията на птиците, което предотвратява нежелани течове, евентуални загуби на вода, както и нежелано овлажняване на сламената постеля. Поенето на птиците по този начин гарантира рационалното използване на водата.

Във фермата ще се използва новоизградена водопроводна мрежа. Захранването се осъществява от водопроводната мрежа на гр. Момчилград. На площадката няма разположени собствени  водоизточници.  На  този  етап  възложителят  не  възнамерява  да изгради собствен водоизточник.

Поддръжката и почистването на поилната система ще се извършва регулярно след приключване на всеки угоителен период по строго определена процедура.

Технологията за поене на птици – кокошки носачки при интензивно отглеждане напълно съответства на описаната най-добра налична техника за отглеждането на – раздел 4.3. от Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs, July

2003 – „нипелни поилки с чаша”.

Вентилационна  система  - добрата  вентилация  ще доставя  на птиците  кислород  и  чист въздух. Замърсители като прах, амоняк, метан и въглероден диоксид и излишната влага ще се отвеждат извън сградата. Топлината се запазва през студените месеци, а през лятото се доставя хладен въздух.

Обобщено може да се отбележи, че системата за вентилация решава проблемите за:

  Отстраняване на излишната влага;

 Отстраняване на вредните газове и доставянето на чист въздух.

- Отстраняване на излишната топлина и охлаждане на въздуха, респективно птиците, постелята и т.н. в помещението при невисоки, а чрез движението на въздуха и при високи външни температури.

 Намаляване на запрашеността и бактериалната замърсеност на въздуха.

 Създаване на движение на въздуха с охлаждащ ефект.

 Удължаване на живота на оборудването.

Вентилационната система трябва да осигурява достатъчно кислород за развитието на птиците и подходяща температура за оптималното им отглеждане.

Обикновено необходимият въздухообмен се определя в зависимост от живото тегло на  птиците в сградата и се движи от 1.5 m3/h/kg до 6 m3/h/kg. При висока външна температура около 30°С максималната стойност на въздухообмена трябва да се увеличи до 12 m3/h/kg.

Качеството на въздуха в сградите за птици трябва отговаря на следните изисквания:

- Кислород - над 16 %

- Въглероден диоксид - под 0.3 %

- Въглероден оксид - под 40 ррm

- Амоняк - под 15 ррm

- Сероводород - под 5 рр

Особено влияние вентилационната система оказва върху ефективността на производство. Така например при повишаване на средната температура в сградата от 25 °С на 35°С консумацията на комбиниран фураж може да спадне с 10 % и повече, което довежда до драстично влошаване на производствените резултати.

Като са взети предвид особеностите на климата в района и наличните в момента разработки за вентилационни системи във водещите световни производители е избрана вентилационна система с възможност за охлаждане на входящия въздух през горещите периоди и осигуряване на минимум вентилация през отоплителния период с цел минимизиране на топлинните загуби.

Вентилаторните отвори ще бъдат съобразени с нормалните метеорологични условия характерни за района на площадката и местоположението на населеното място.

Системата за принудителна вентилация е в пълно съответствие с прилаганите технологии за вентилиране на производствените сгради и контрол на микроклимата в Европейския съюз

Охлаждане - два вида основни системи за охлаждане се използват масово в европейското птицевъдство. При едната система свежият въздух влиза в сградата като преминава през специални охладителни пити, при което се охлажда в зависимост от температурата на водата, която облива питите. Тази система е с висока степен на ефективност. Не се препоръчва използването и в случаи на здравословни проблеми. При поява на микоплазма или други респираторни проблеми, този вид охлаждане може да предизвика допълнителни усложнения. Другата разпространена система (пряко разпръскване чрез дюзи) също е ефективна, но изисква много висока чистота на използваната вода във връзка с нормалната и безаварийна експлоатация на разпръскващите дюзи. Съществува и опасност от нежелано овлажняване на постелята, което ще доведе до повишаване на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух.

При избора на всяка една от системите за охлаждане се осигурява добър микроклимат на птиците, което е предпоставка за добри производствени резултати е в съответствие с прилаганите технологии в Европейския съюз.

Предвидено е охладителната система да се състои от тръби, монтирани на нивото на клапаните, доставящи вода за охладителните пити. Избраната система  е в затворен цикъл – използват се оборотна охлаждаща вода. Системата, която ще се използва е в съответствие с прилаганите технологии за охлаждане на производствените сгради и контрол на микроклимата.

Система на почистване на пода - в птицевъдството може да се приложат два начина на почистване на торовите маси - сух и мокър. При избраният начин на отглеждане се използва сухият способ.

Система за почистване и дезинфекция на сградите за птици - след  приключване на тороизвозването веднага започва сухо почистване на сградата, оборудването,  силозите и сервизните помещения.

Дезинфекцията на сградата се извършва със специална машина чрез пръскане с дезинфекционен разтвор,Изискванията към използваните дезинфектанти са да бъдат бактерицидни, вируцидни и спороцидни. Използват се разрешени дезинфекционни препарати и в количества, определени от ветеринарния лекар. Не се допуска превишаване на дозите и увреждане на компонентите на околната среда.

На входа на животновъдното помещение ще се постави санитарен филтър за дезинфекция (измиване на тялото и преобличане) на персонала.

Дезинсекция  и  деритизация  -  борба  с  вредни  насекоми  и  гризачи  -  хлебарки,  мишки, плъхове, мравки, бълхи и комари.

„Дезинсекции" са методи и средства за  унищожаване на вредните  членестоноги - паразити и преносители на инфекциозни и инвазионни болести по хората и животните.

Птицевъдната сграда привличат разнообразие от външни паразити, които могат да бъдат освен преносители на болести и фактор за безпокойство на птиците (при кръвосмучещите). Унищожаването на тези паразити може да стане много бързо само тогава, когато след изваждането на пилетата от сградата се пръска с инсектициди още преди температурата да е спаднала много. Тогава се унищожават по-голямата част от тези паразити преди те да избягат в цепнатините на стените и тавана. След санитарното прекъсване и преди поставяне на оборудването е необходимо пръскането на цялата сграда с дезинфектант и инсектицид с продължително действие, който ще предпази или намали появата на паразити.

„Дератизации" са методи и средства за унищожаване на гризачи - резервоари на инфекции, и вредители на селскостопанско и друго имущество.

Плъховете и мишките пренасят бактериални болести, особено салмонели, а така също консумират фуража, предназначен за пилетата. За предпазване от гризачи и унищожаването им, се използват токсични субстанции, обикновено антикоагуланти, които се поставят по пътищата на гризачите.

Поддържането  и  почистването  на  стопанската  сграда  ще  се  извършва  изцяло съобразно с възприетите практики на подобни производства в европейските държави. Ще бъде наета специализирана фирма.

Управление на торовите маси - на територията на посочения имот не се предвижда съхранение на отработена торова постеля извън животновъдното помещение. Торовите  маси (торова постеля) ще се почистват и ще се предават на външни физически и/или юридически лица за съхранение и последващо използване - наторяване на земеделски земи и/или друг вид дейност разрешена от действащата нормативна база.

Инвеститорът ще сключи дългосрочни договори със същите.

7. СХЕМА НА НОВА ИЛИ ПРОМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА.

Дейноста ще се извършва в имот с № 076075, в землището на гр. Момчилград, община Момчилград, собственост на ЕТ «А-М  ГРУП АДРИАНА АМИН» придобита с отстъпено право на строеж върху недвижим имот № 119, том I, рег. № 540, дело № 119/2016 между община „ Яицепром“ АД и «А-М  ГРУП АДРИАНА АМИН»

Проектът ще се реализира на територията на имот - на инвестотора предоствен с отстъпено право на строеж и няма отношение към сегашните или бъдещи планирани ползватели на земи в района, поради което не се налага и приспособяването им към площадката на проектираните обекти. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданата площадка, поради което не се очаква въздействие върху земеползуването и почвите в района. За обекта не е необходимо изграждане на нова техническа инфраструктура, достъпът до имота се осъществява по съществуваща пътна мрежа.

8. ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ФАЗИТЕ НА ЗАКРИВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОСЛЕДВАЩО ИЗПОЛЗВАНЕ.

Предвижда  се  реализация  на  инвестиционното  предложение  да  се  извърши  на следните етапи:

 Одобряване на инвестиционното предложение;

 Оборудване на птицефермата;

Регистриране на животновъдния обект;

Експлоатация на обекта.

Към настоящия момент дружеството не планува прекратяване на дейността предмет на  инвестиционното предложение. След евентуално прекратяване дейността на птицефермата не съществува необходимост от възстановяване на площадката за последващо използване.

Изпълнението на всички етапи ще бъде съобразено с изискванията на действащото към дадения момент национално законодателство.

9. ПРЕДЛАГАНИ МЕТОДИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО.

Сградата ще е един брой, с дължина 72 м и ширина 16.50 м и височина при билото 4.90ми височина при стената 3,60 м., като е предназначена за отглеждане на  кокошки носачки във волиера е 20 175 броя. технологичното оборудване на сградата ще бъде закупено и монтирано от водещи производители в бранша.

10. ПРИРОДНИ РЕСУРСИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА.

По време на експлоатацията ще се използват следните ресурси:

	Вода - за поене на птиците и питейно-битови нужди на персонала. Водата ще бъде осигурявана от „Водоснабдяване и канализация” ООД град Кърджали. Договорните отношения с водоразпределителното дружество ще се уредят със собственика на имота.

	Електрозахранването ще се извърши от ел. мрежа със сключване на предварителен договор с ЕВН Пловдив

11. ОТПАДЪЦИ, КОИТО СЕ ОЧАКВА ДА СЕ ГЕНЕРИРАТ - ВИДОВЕ, КОЛИЧЕСТВА И НАЧИН НА ТРЕТИРАНЕ.

По време на експлоатацията на обекта ще се образуват:

Произход: от птицевъдните сгради и санитарно-битовите помещения, Количество: 0,02 t/y.

Временно съхраняване: в обособено помещение на територията на площадката, с непропусклив под, без връзка с канализацията и с необходимото количество абсорбенти.

Транспортиране на територията на площадката: със собствен транспорт. Транспортиране извън площадката, оползотворяване/обезвреждане: ще сеизвършва от фирми, които имат разрешително за дейност с отпадъци по реда на ЗУО.

	Смесени битови отпадъци с код 20 03 01: Произход: от санитарно-битовите помещения Количество: 10 m3/годишно.

Временно съхраняване: в контейнери за битови отпадъци. Транспортиране на територията на площадката: със собствен транспорт.

Транспортиране извън площадката, оползотворяване/обезвреждане: от определената от Община Момчилград сметосъбираща фирма.

Като неразделна част от производствения процес ще се генерират и странични животински продукти:

    Птичи трупове:

Произход: от естествената смъртност на птиците на площадката. Транспортиране на територията на площадката: със собствен транспорт.

Транспортиране извън площадката, оползотворяване/обезвреждане: ще се извършва от специализирани автомобили на екарисаж.

12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗГЛЕДАНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА.

Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, както и план за изпълнението на тези мерки са представени в следващата таблица.

Т абл ица  №  II.12 -1. Мерки за н амал яван е н а отрицател н ото възд е йствие върх у околната среда.

| № по ред | Мерки | Период/фаза | Резултат на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сключване на договори за оползотворяване на торовите маси - за наторяване | Преди въвеждане на обекта в експлоатация | Предотвратяване на натрупване на торова постеля, водеща до разпространяване на интензивно миришещи вещества Опазване здравето на |
| 2 | Сключване на договор с ГПСОВ за приемане на битово-фекалните отпадъчните води | Преди въвеждане на обекта в експлоатация | Гарантиране за законосъобразното третиране на отпадъчните води |

| № по ред | Мерки | Период/фаза | Резултат на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | хората |
| 3 | Сключване на договори с лица, притежаващи разрешителни за дейности с отпадъци, за предаване на генерираните отпадъци до последващо оползотворяване или обезвреждане | Преди въвеждане на обекта в експлоатация | Екологосъобразно третиране на отпадъците |
| 4 | Недопускане депониране на торови маси на нерегламентирани места в и извън територията на птицефермата | По време на експлоатация | Опазване на съседните терени от замърсяване |
| 5 | Редовна поддръжка на тунелни вентилатори | По време на експлоатацията | Предотвратяване появата на шумови емисии |
| 6 | Редовна поддръжка на поилна система | По време на експлоатацията | Редуциране емисиите на замърсители в атмосферния въздух; Предотвратяване загуби на питейна вода |
| 7 | Редовна поддръжка на силоз за фураж и хранилна система | По време на експлоатацията | Предотвратяване поява на неорганизирани прахови емисии в атмосферния въздух; Предотвратяване загуби на фураж |

13. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (НАПРИМЕР ДОБИВ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, НОВ ВОДОПРОВОД, ДОБИВ ИЛИ ПРЕНАСЯНЕ НА ЕНЕРГИЯ, ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ).

С реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда проектиране и/или изграждане на външни водопроводи, електропроводи и външна инфраструктура. Не се предвижда жилищно строителство или друг тип съпътстващи строително - монтажни дейности.

Образуваните битово-фекални отпадъчни води ще се отвеждат в канализацията на гр. Момчилград

14.НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДРУГИ РАЗРЕШИТЕЛНИ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Във връзка с експлоатацията на птицефермата е необходимо регистрирането и като животновъден обект и издаване на удостоверение за вписване на животновъден обект от компетентния орган - БАБХ.

15. ЗАМЪРСЯВАНЕ И ДИСКОМФОРТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

Не се очаква замърсяване на околната среда. Същото се доказва от извършеното в следващите раздели моделиране разсейването на вредни вещества в атмосферата и концентрациите на замърсителите в приземния слой на атмосферата.

Технологията  на  отглеждане  изисква  прилагането  на  изолиране  на  птиците  от околната среда. При спазване на това изискване предвидената дейност няма да окаже негативно въздействие върху биоразнообразието в посочения район.

Като цяло птицефермите не са емитери на наднормено ниво на шум. Предполагаем източник на шум е възможен при авариране на турбина от тунелен вентилатор. Във връзка с хуманното отглеждане на птиците, а и с цел по-продължителен живот на оборудването, периодично се извършва технически преглед на тези инсталации. При необходимост се извършва ремонт или подмяна на части.

16. РИСК ОТ ИНЦИДЕНТИ.

Не се предвижда повишен риск от възникване на инциденти по време на строителството и по време на експлоатацията. На територията на птицефермата няма да се съхраняват опасни вещества и препарати. В периода на строително – ремонтните дейности и по време на експлоатацията Дружеството ще прилага правила за безопасна работа и превенция на аварийните ситуации.

ІІІ. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

ФИЗИЧЕСКИТЕ, ПРИРОДНИТЕ И АНТРОПОГЕННИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ,

КАКТО И ЗА РАЗПОЛОЖЕНИТЕ В БЛИЗОСТ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА И НАЙ-БЛИЗКО РАЗПОЛОЖЕНИТЕ ОБЕКТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗДРАВНА ЗАЩИТА, И ОТСТОЯНИЯТА ДО ТЯХ.

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в имот с № 076075, в землището на гр. Момчилград, община Момчилград, собственост на ЕТ «А-М  ГРУП АДРИАНА АМИН» придобита с отстъпено право на строеж върху недвижим имот № 119, том I, рег. № 540, дело № 119/2016 между„ Яицепром“ АД и «А-М  ГРУП АДРИАНА АМИН». В близост до имота няма обекти, подлежащи на здравна защита - детски градини, обекти за производство на храни, болници, санаториуми и др. Площадката е антропогенизирана.

2. СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМИ И ПРИСПОСОБЯВАНЕТО ИМ КЪМ ПЛОЩАДКАТА ИЛИ ТРАСЕТО НА ОБЕКТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И БЪДЕЩИ ПЛАНИРАНИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМИ.

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в имот с № 076075, в землището на гр. Момчилград, община Момчилград, собственост на ЕТ «А-М  ГРУП АДРИАНА АМИН» придобита с отстъпено право на строеж върху недвижим имот № 119, том I, рег. № 540, дело № 119/2016 между„ Яицепром“ АД и «А-М  ГРУП АДРИАНА АМИН».

При реализиране на бъдещата дейност няма да се налага временно ограничаване и ползването на съседни имоти, тъй като В и К мрежата и ел. проводното отклонение за имота са изградени.

Инвестиционното предложение няма да засегне ползватели или собственици на земи, разположени в съседство с разглеждания имот.

3. ЗОНИРАНЕ ИЛИ ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ СЪОБРАЗНО ОДОБРЕНИ ПЛАНОВЕ.

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в имот с № 076075, в землището на гр. Момчилград, община Момчилград, собственост на ЕТ «А-М  ГРУП АДРИАНА АМИН» придобита с отстъпено право на строеж върху недвижим имот № 119, том I, рег. № 540, дело № 119/2016 между„ Яицепром“ АД и «А-М  ГРУП АДРИАНА АМИН».

В същият имот са разположени 7 броя халета за отглеждане на птици с общ брой капацитет 112 432 броя и издадено КР № 202-НО-И1-А2/2015г.

4. ЧУВСТВИТЕЛНИ ТЕРИТОРИИ, В Т. Ч. ЧУВСТВИТЕЛНИ ЗОНИ, УЯЗВИМИ ЗОНИ, ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ, САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ ОКОЛО ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ОКОЛО ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ЛЕЧЕБНИ, ПРОФИЛАКТИЧНИ, ПИТЕЙНИ И ХИГИЕННИ НУЖДИ И ДР.; НАЦИОНАЛНА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА.

Дейноста ще се извършва в имот с № 076075, в землището на гр. Момчилград, община Момчилград, собственост на ЕТ «А-М  ГРУП АДРИАНА АМИН» придобита с отстъпено право на строеж върху недвижим имот № 119, том I, рег. № 540, дело № 119/2016 между„ Яицепром“ АД и «А-М  ГРУП АДРИАНА АМИН».

Най  - близкият водоприемник за района е р. Върбица, която преминава на около 12000 m от разглеждания обект.

Най- близките санитарно - охранителни зони са около общинските водовземни съоръжения на питейно-битово водоснабдяване води. Същите остават на значително отстояние от имота и той не попада в обхвата на зони I, II и III на СОЗ.

5.   КАЧЕСТВОТО   И   РЕГЕНЕРАТИВНАТА   СПОСОБНОСТ   НА   ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ.

По време на експлоатацията на обекта не се очакват отклонения от качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

6.  ПОДРОБНА  ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  ВСИЧКИ  РАЗГЛЕДАНИ  АЛТЕРНАТИВИ  ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.

Във връзка с инвестиционното предложение не са разгледани други алтернативи по отношение на местоположение поради следните фактори:

    в имот с № 076075, в землището на гр. Момчилград, община Момчилград, собственост на ЕТ «А-М  ГРУП АДРИАНА АМИН» придобита с отстъпено право на строеж върху недвижим имот № 119, том I, рег. № 540, дело № 119/2016 между„ Яицепром“ АД и «А-М  ГРУП АДРИАНА АМИН»..;

    цитирания  имот  е  разположен  в  близост  до  гр.  Момчилград, община Момчилград-намиращ се в зона за друг вид дейности или по скоро производствени;

1. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ХОРАТА И ТЯХНОТО ЗДРАВЕ, ЗЕМЕПОЛЗВАНЕТО, МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ, АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ, АТМОСФЕРАТА, ВОДИТЕ, ПОЧВАТА, ЗЕМНИТЕ НЕДРА, ЛАНДШАФТА, ПРИРОДНИТЕ ОБЕКТИ, МИНЕРАЛНОТО     РАЗНООБРАЗИЕ,     БИОЛОГИЧНОТО     РАЗНООБРАЗИЕ     И НЕГОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ И ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ЕДИНИЧНИ И ГРУПОВИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА, КАКТО И ОЧАКВАНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ЕСТЕСТВЕНИ И АНТРОПОГЕННИ ВЕЩЕСТВА И ПРОЦЕСИ, РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ И ТЕХНИТЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ, РИСКОВИТЕ  ЕНЕРГИЙНИ  ИЗТОЧНИЦИ  -  ШУМОВЕ,  ВИБРАЦИИ,  РАДИАЦИИ, КАКТО И НЯКОИ ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ.

1.1. Въздействие върху хората и тяхното здраве.

1.1.1. Демографска характеристика и здравен статус на населението.

Населението на община Момчилград към 31 Декември 2014 година е 18 993 души, от които 9451 мъже и 9542 жени. В сравнение с 2013 година (16 861 души) се отчита увеличение с 2131 души или приблизително 8,9 % за период от 7 години.

Етническия състав на населението според данни от последното преброяване през 2001 година е 17.1 % българи, 81. 8 % турци и 1.1 % роми.

Общата смъртност в община Момчилград се запазва, като по възрастови групи, най-висока е смъртността при население над 60 годишна възраст. В сравнение с 2014 година, починалите през 2015 г. са с 21 по-малко. Запазва се голяма разлика в смъртността между града и селата. Като причина остава по–интинзивния процес на застаряване на населението в селата, начина на живот, качеството на оказваната медицинска помощ и достъпа до здравни услуги.

По високите стойности на смъртността, спрямо ражданията, отрицателният естествен прираст са нарастваща негативна тенденция в демографската характеристика на община Момчилград.

Заболяванията – основни причини за смърт в България :

	сърдечно  -  съдови  заболявания  -  исхемична  болест  на  сърцето,  артериална хипертония, мозъчно съдова болест - 64,2 %

    злокачествени новообразувания - 13,9 %;

    травматизъм; алкохолизъм; токсикомания - 4,6 %

1.1.2. Въздействие върху населението. Здравен риск.

Най-близко разположеното населено место е гр. Момчилград. Разстоянието от имота до жилищната зона на гр. Момчилград е 460 m в посока северозпад.

Здравен риск за населението възниква при негативно въздействие върху един или няколко компонента на околната среда в резултат от предложената дейност. Поради тази причина подробно са разгледани предполагаемите влияния на дейността върху всеки един от тези фактори, както и конкретното възникване на здравен риск ако такъв съществува.

1.1.3. Фактори, които биха могли да повлияят отрицателно върху населението:

	Отглеждане   на   птици   и   опасност   от   инфекциозни   заболявания   - отглеждането на птиците е в затворени помещения, птиците не се пускат навън през нито един ден от жизнения им цикъл. Евентуален контакт между птиците и околната среда може да се осъществи само при настаняването им в сградата през първия ден при разтоварването на касетите с пилета и при изнасянето им за клане по време на товаренето им в камионите. Ще бъдат въведени строги правила за спазване на производствена и лична хигиена. В обекта ще бъдат допускани само работници и служители на фирмата, които преминават задължителна дезинфекция на подметките на обувките и ръцете, изкъпване и обличане на работно облекло. Процедурата  се повтаря и при напускане на фермата. В обекта ще бъдат допускани за влизане и излизане само товарни автомобили свързани с производството (фуражовози, товарни автомобили за доставка на твърдо гориво, трактори и фадроми свързани с почистването на постелята и др.) след като са преминали цялостна дезинфекция на каросерията, ремаркетата,   ходовата   част,   калниците   и   гумите.   Чрез   въвеждането   и спазването  на  тези  мерки  се  свежда  до  минимум  рискът  от  внасяне  или изнасяне от фермата на инфекциозни заболявания общи за птиците и човека.

- Шум - не се очаква нивото на шума в мястото на въздействие да превишава пределно допустимите стойности. Основния източник на шум на площадката ще бъдат вентилационните модули. По паспортни данни вентилационната система е редуцирана по отношение на шумови емисии, които са значително под нормите.

- Емисии на интензивно миришещи вещества във въздуха - характерно за дейността на Дружеството е, че се отделят специфични миризми. Тези интензивно миришещи вещества са присъщи за процеса на интензивно отглеждане   на   животни.   Характерно   за   тях   е,   че   съдържат   неприятно миришещи компоненти (кетони, алдехиди, меркаптани, феноли, сероводород, амоняк). До настоящия момент от дейността на площадки с подобна дейност, разположени в рамките на общината, няма оплаквания (сигнали или жалби) за наличие   на   интензивно   миришещи   вещества   във   въздуха   в   района   и прилежащите му територии. Не са провеждани емисионни или имисионни измервания  за  установяване  на  нивата  на  интензивно  миришещи  вещества. През периода (2 – 3 дни) на почистване на торовата постеля и товаренето и в транспортните средства, които ще я превозват до  обработваеми земеделски земи ще се отделят незначителни емисии на интензивно миришещи вещества. Като се има в предвид, че такова почистване ще се извършва 7 – 8 пъти годишно, приносът му за замърсяване на въздуха е незначителен. Освен това в обекта няма да се извършва постоянно съхраняване на торови маси. Трупосъбирането и трупоизвозването ще се извършват ежедневно при наличие на висока смъртност. Не се очакват интензивни миризми, които да достигнат до жилищната зона на гр. Момчилград

Като заключение след обстойно извършения анализ може да се потвърди, че реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху здравето на хората.

1.2. Въздействие върху земеползването.

Реализирането  и  експлоатацията  на  инвестиционното  предложение  в  имот с № 076075, в землището на гр. Момчилград, община Момчилград, собственост на ЕТ «А-М  ГРУП АДРИАНА АМИН» придобита с отстъпено право на строеж върху недвижим имот № 119, том I, рег. № 540, дело № 119/2016 между„ Яицепром“ АД и ЕТ «А-М  ГРУП АДРИАНА АМИН»., няма да доведе до промени или нарушаване на земеползването на околните имоти.

1.3. Въздействие върху материалните активи.

Експлоатацията  на имота  като  птицевъден  обект  няма да доведе  до  промени  или нарушаване на материалните активи на околните имоти.

1.4. Въздействие върху атмосферния въздух.

1.4.1. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух.

В съответствие с класификацията за стационарни изпускащи устройства (Наредба № 1 от 27.06.2005 г.,) на площадката на ЕТ «А-М  ГРУП АДРИАНА АМИН» ще съществуват следните точкови източници на емисии:

    Смукателни вентилационни съоръжения - хоризонтални осеви вентилатори.

При отглеждане на птиците се използват различни биологично активни вещества в качеството им на хранителни добавки  – витамини, стимулатори, антибиотици (само при нужда) и др. Тези вещества, в зависимост от честотата на използването им, са от значение и за чистотата на въздуха в помещенията за интензивно отглеждане.

По време на жизнения цикъл на птиците се отделят следните замърсители:

    амоняк;

    метан и НМЛОС (от екскрементите на птиците при овлажняване на постелята);

    малки количества азотни оксиди.

За поддържане на оптимален въздухообмен в помешението за кокошки носачки ще функционира вентилационна система към всяко от помещенията. Важно условие за всяка вентилационна система е постигането на пълен контрол на въздухообмена в помещението през различните етапи на производствения цикъл.

Съгласно   изискванията   на   НДНТ,   вентилационните   системи   са   естествени   и механични системи. Прилагат се три варианта на вентилационните системи  –   покривна вентилация, паралелна вентилация на билото на покрива и странична вентилация. В животновъдната сграда на ЕТ «А-М  ГРУП АДРИАНА АМИН» ще бъде възприет третия вид –  странична (тунелна) вентилация.

1.4.2. Характеристика на компонентите на средата.

Районът в които е разположена територията на обекта по своите климатични фактори (атмосферна циркулация, радиационни и физико-географски условия) принадлежи към Европейско - континенталната климатична област, климатична подобласт – Умерено - континентална, Източен климатичен район на Родопски хълмиста планина.

Различията в релефа, ландшафта и промишлеността както и разположението спрямо пунктовете   на   измерване   определят   достоверността   на   данните   за   климатичните   и метеорологични   фактори,   която   е   напълно   достатъчна   за   целите   на   представената информация.

В разглеждания район зимата е сравнително мека, пролетта хладна, лятото горещо, а есента продължителна и топла.

Територията не е класифицирана като „гореща точка” по отношение замърсяването на атмосферния въздух. В сайта на Националния Институт по Метеорология и Хидрология, БАН -  http://www.meteo.bg/, не са представени данни за замърсяването на района с азотен и серен диоксид, въглероден оксид, прах и др. Районът в който попада обекта не е обременен с емисии на вредни вещества тъй като освен разглеждания обект в близост няма сериозни промишлени замърсители.

Замърсяването на въздуха в района основно се дължи на три вида източници - източници с промишлен характер; отоплителни битови инсталации; транспортни източници. По влияние и значимост за района най-голямо значение са емитерите на вредни вещества от битовото отопление. Постоянно е въздействието за сметка на промишлените източници и транспортния поток, а с по-слабо, предимно сезонно е влиянието на битовото отопление. Влиянието на организираните източници е многократно по-ниско от въздействието на неорганизираните.

Статистическите данните извеждат азотния диоксид, азотния оксид и фините прахови частици като характерни целогодишни замърсители на атмосферния въздух в района. Замърсяването със серния диоксид показва изразената сезонна динамика и го прави характерен замърсител на въздушната среда през студените месеци на годината. Въглеродният оксид не е характерен замърсител на атмосферния въздух. Аналогични са тенденциите в замърсяването на атмосферния въздух с озон. Най-голямо внимание трябва да се обърне на замърсяването на атмосферния въздух с емисии на прах.

Замърсяването с емисии от линейни източници общо взето е сезонно и по-тежко през топлия период (по-голям брой движещи се автомобили и влакове, по-малки скорости на вятъра и по-висок процент тихо време).

Община Момчилград се намира в Южна България, съставна община на Област Кърджали. Общината има 49 населени места с общо население 16 263 жители (01.02.2014).

Разположена е в Източните Родопи, на площ от 360 кв. км, между реките Върбица и Нановишка и язовир „Студен кладенец“. На север граничи с Община Кърджали (14 км), на юг - с Община Кирково (36 км), на изток - с Община Крумовград (30 км), на запад - с Община Джебел (17 км). Има 49 населени места - град и 48 села, обособени в 29 кметства и кметски наместничества.

Момчилград е общинският център. Градът е разположен на естествен кръстопът, приемащ и насочващ пътникопотока към съседните общини. Построената през 1932 г. железопътна гара е важна точка по линията Русе - Момчилград, свързваща Северна и Южна България., климатичната характеристика се влияе от множество фактори: температура  на  въздуха,  относителна  влажност,  скорост  и  роза  на  ветровете,  валежи, слънчева радиация и др.

Валежите допринасят за попадане и разпространение на замърсителите от въздуха в почвите, повърхностните и плитките подпочвени води. Средногодишно валежите за района са около 550 - 600 mm.

Мъглите оказват неблагоприятно влияние при разпространението на замърсителите по въздуха, т.к. възпрепятстват ефективното разсейване. Мъглите привличат посредством дифузия частиците на замърсяващите вещества и по този начин завишават концентрациите им.

Слънчевото греене и радиация също имат съществено значение при подпомагане (увеличаване) или възпрепятстване (понижаване) на ефекта от вредното въздействие на замърсителите. Тези фактори косвено влияят върху способността на въздуха да разсейва и разгражда замърсителите, както и върху устойчивостта на атмосферата.

Вятърът е метеорологичен фактор с най-силно значение за разпространението на прахови газообразните замърсители, изхвърляни в атмосферния въздух. Концентрацията на замърсителите от постоянно действащи източници е обратно пропорционална на скоростта на вятъра, а ако той е устойчив по посока -замърсяването е по-голямо, отколкото при вятър с променлива посока.

Характерът на разсейването и преноса на замърсители съществено се влияе от скоростта на вятъра, като най -неблагоприятни са ветровете със скорост 0 до 1.0 m/s. За района на общината са характерни средни месечни скорости над 1.9 m/s.

Т абл ица  №  IV.1.4 -1 Средна  скорост  на  вятъра  по  посоки  m/ s  през  годината

| Посока | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 4.2 | 4 | 3.9 | 3.6 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 4.1 |
| NE | 3.7 | 3.8 | 4.4 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 |
| E | 2.5 | 3 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 2.4 | 2.9 |
| SE | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 3 | 3 | 2.9 | 3.0 |
| S | 3.2 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 4 | 3.2 |
| SW | 4.1 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 3.5 | 4 | 4.1 | 4 | 4.1 |
| W | 6.3 | 7.4 | 6.4 | 6.2 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 6 | 5.7 | 5.9 |
| NW | 4.7 | 5.9 | 4.9 | 4.9 | 4.3 | 5 | 4.4 | 4.2 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 4.7 |

Т абл ица  №  IV.1.4 -2. Честота  н а  вя търа  по  по соки  и  случаи  н а  “ тихо”  време.

| По сока | I | II | III | IV | V | VI | VII | III | IX | X | XI | XII | Год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 18.7 | 16.9 | 16.6 | 12.8 | 13.8 | 14.7 | 16.6 | 12.7 | 16.8 | 15.3 | 15.3 | 18.7 | 15.7 |
| NE | 10.3 | 11.5 | 12.9 | 11.1 | 11.1 | 9.9 | 10.3 | 12.1 | 13.3 | 15.3 | 12.9 | 10.4 | 11.8 |
| E | 6.2 | 6.4 | 9.7 | 10 | 9.6 | 9.2 | 8.1 | 11 | 9.8 | 8.6 | 8.5 | 5.9 | 8.5 |
| SE | 7.7 | 8.5 | 12.3 | 17.5 | 18 | 15.1 | 12.2 | 14.7 | 13 | 10 | 12.7 | 8.8 | 12.5 |
| S | 8.7 | 9 | 8.9 | 12.9 | 13 | 12 | 9.4 | 9.9 | 11.8 | 11.2 | 12.8 | 9.5 | 10.8 |
| SW | 7.9 | 8.4 | 7.5 | 8 | 7.7 | 9.4 | 9 | 7.3 | 8 | 9.8 | 7.7 | 8.4 | 8.3 |
| W | 23.5 | 23.8 | 18.7 | 15.8 | 14.8 | 18.8 | 19.7 | 18.8 | 14.3 | 16.7 | 16.9 | 21.3 | 18.6 |
| NW | 17.3 | 15.6 | 13.4 | 11.7 | 11.9 | 10.7 | 14.8 | 13.5 | 13.1 | 13.2 | 13.4 | 17 | 13.8 |
| Тихо | 27.4 | 25.5 | 24.7 | 29.1 | 29 | 32.8 | 32.5 | 34 | 36.2 | 37.6 | 30.5 | 32.8 | 31.0 |

Т абл ица  №  IV.1.4 -3.  Честота  на  силните  ветрове  по  посока  / %/

| N | NE | E | SE | S | SW | W | NW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.5 | 4.2 | 0.7 | 1.6 | 5.1 | 8.1 | 54.1 | 16.8 |

Характерът на разсейването и преноса на замърсители съществено зависи от скоростта на вятъра. За района на гр. Момчилград преобладаващите западни ветрове през зимния сезон са със средна скорост 6.7 m/s, а през летния сезон - 4.1 m/s. т.е. те способстват за бързото разсейване на замърсители от ниски източници.

Най-неблагоприятни  скорости  на вятъра до  1  m/s  определят  т.нар.“тихо” време, което за проучваната територия има проявления 31,0 % в годината, през студения период на годината надхвърля 40 %.

Т абл ица  №  IV.1.4 -4. Д анни  за  розата  на  ветровете

| Посока | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | Тихо време |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорост [м/с] | 4.1 | 3.5 | 2.9 | 3,0 | 3.2 | 4.1 | 5.9 | 4.7 | 0 |
| Честота [%] | 15.7 | 11.8 | 8.6 | 12.5 | 10.8 | 8.3 | 18.6 | 13.8 | 31,0 |

На база предоставените данни е получена следната роза на ветровете валидна за територията на Община Момчилград.

Фигура  №  I V.1.4-1.  Роз а  н а  ветрове те.

Районът попада в област, където условия за разсейване на атмосферните замърсители не са добри. Само източните и югозападните ветрове са под 10 %, останалите са с почти еднакви проценти (над 10 %), като с най-голяма вероятност са ветровете от запад – в 18.6 % от случаите .

Най-силни са ветровете от запад (5.9 m/s), а най-слаби са от изток (2.9 m/s).

За разглеждания район атмосферата се характеризира с определена устойчивост, тихото време е около 30 %, което отговаря на класове “А” и “В” на устойчивост според Pasquill  –  Gifford.  По-рядко  през  годината  устойчивостта  на  атмосферата  може  да  се определи като “безразлична”(клас “D“) или “неустойчива” (клас “Е”).

При изготвяне на математическия модел беше съобразено, че площадката се намира в близост до гр. Момчилград, поради което се работи с подложка за градски район. Моделиране на разсейването е направено при териториален обхват 2000 метра от центъра на източника.

Предвид метеорологичните данни за района е направено моделиране при най- неблагоприятните атмосферни условия. Извършено е и моделиране съобразено с розата на ветровете в района.

Годишните количества на замърсителите в Таблицата по-долу са изчислени в съответствие с методиката - Ръководство за инвентаризация на емисии „EMEP/CORINAIR air pollutant emission inventory guidebook – 2009”, което е изготвено на база CORINAIR - 97 (SNAP 97) - утвърдена от МОСВ.

В Таблицата са описани замърсителите на площадката, техните кодове и емисионни фактори (EF). В таблицата е показан и начинът на изчисляване на количествата на емисиите.

Инвеститорът стриктно ще прилага практиката за намаляване емисиите на амоняк (NН3) чрез регулиране на състава на фуражите за птици посредством подходящо съчетание на протеините. Липсата на влажна или мокра постеля (торова маса) води до липса или силно редуциране на емисии на неметанови летливи органични съединения (НМЛОС) както и на метан. Емисионните фактори от това издание на EMEP/CORINAIR обхващат изчисляването като цяло на емисиите от торта в животновъдните сгради, определените места за съхранение (торища) и при използването им като тор в земеделските земи. В следващата таблица са представени изчисления на годишните емисии в kg за отделните вещества.

| № | Замърсител | SNAP CODE | Емисионен фактор EF, kg/1 брой животно/година | Брой птици през календарната година | Годишни стойности на емисиите във въздуха kg/y | Стойностите на праговете определени с ЕРИПЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (4) х (5) | (7) |
| 1 | Амоняк (NH3) | 100908 | 0.15* | 39744 | 5961,61 | 10 000 |
| 2 | Азотен оксид (NO) | 100908 | 0* | 39744 | 0 | 100 000 |
| 3 | Неметанови ЛОС | 100908 | 0* | 39744 | 0 | 100 000 |
| 4 | ФПЧ10 | 101009 | 0,052 | 39744 | 2066,69 | - |
| 5 | ФПЧ2,5 | 101009 | 0,0068 | 39744 | 270,26 | - |

*Не се предвижда съхранение на торовата постеля на обособена площадка, както и прилагането и в земеделски земи в границите на имота.

Съгласно изчисленията емисиите на вредни газове няма да превишат стойностите на праговете определени с ЕРИПЗ.

Тъй като точковите източници от тунелните вентилатори са разположени в една сграда и са идентични е извършено усредняване на параметрите им т.е. изчислено е 1 бр. виртуално изпускащо устройство - един точков източник с координати на центъра на най- далечната стена на производственото хале.

Емисиите от птицефремата са насочени в посока серозапад, а мскималните им концентрации  са на разстояние от  100 m. В заключение  могат  да се направят  следните изводи:

	Средногодишно  (или  дълготрайно)  -  обектът  няма  да  оказва  отрицателно въздействие върху атмосферния въздух по отношение на разгледаните замърсители. Обектът няма да оказва кумулативно въздействие - опасно допълнителното годишно натоварване в разглеждания район при спазване на съответните НДЕ на изпускащите устройства. Не се очаква кумулативен ефект върху атмосферния въздух.

Въздействието е пренебрежимо малко и няма да има отрицателен ефект върху населените райони.

	Краткотрайно  -  обектът  няма  да  оказва  отрицателно  въздействие  върху атмосферния     въздух     по     отношение     на     разгледаните     замърсители. Въздействието е пренебрежимо малко и няма да има отрицателен ефект върху населения район.

1.4.3. Неорганизирани емисии в атмосферния въздух

„Неорганизирано изпускане“ е това, при което веществата се отделят в атмосферния въздух   разсредоточено  от  дадена  площадка,  например  товарно-разтоварни  площадки, открити складове за прахообразуващи материали, неизправна технологична апаратура и др.

Дейността по отглеждане на птици в закрити помещения не създава ситуации на неорганизирани емисии, на вредни вещества на площадката по време на производствените цикли. Според НДНТ неорганизирани емисии могат да възникнат при по-продължително съхранение на постелята с птичия тор на открита площадка и навлажняването му от дъжд или сняг по време на съхранението. С настоящото инвестиционно предложение не се предвижда изграждането на такава площадка. Други неорганизирани емисии са възможни при авария на системата за пълненето на бункерите за фураж.

Основен източник на неорганизирани емисии в обекта ще са транспортните средства на негова територия, които могат да бъдат класифицирани като линейни подвижни организирани източници. Транспортните средства са периодично действуващи. Това са фуражовозите доставящи фураж веднъж седмично, камионите доставящи въглища веднъж месечно  през  зимния период,  през периода на почистване на обекта  –  трактор изриващ постелята, фадрома и трактор с ремарке за извозване на тора.

Тези транспортни средства изпускат и в работната, и в околната среда незначителен обем на емисии от газообразни и аерозолни органични замърсители.

Неорганизираните емисии при разтоварването на фураж няма да се емитират – ще бъде въведена технология за разтоварване посредством мека връзка между товарния транспорт  и  силоза.  Няма  да  се  емитират  и  неорганизирани  емисии  от  съхранение  на торовата постеля поради факта, че такова няма да се извършва.

1.4.4. Емисии на интензивно миришещи вещества във въздуха

Характерно за дейността на Дружеството е, че се отделят специфични миризми. Тези интензивно миришещи вещества са присъщи за процеса на интензивно отглеждане на животни. Характерно за тях е, че съдържат неприятно миришещи компоненти (кетони, алдехиди, меркаптани, феноли, сероводород, амоняк).

Водата е съществен фактор за нивото на емисиите на метан, амоняк и неприятно миришещи вещества. Капковото поене на птиците, не позволява навлажняване на постелята и свежда до минимум условията за отделяне тези замърсители.

Използваните добавки към хранителните смески – ензими, което е в унисон със световната практика при отглеждане на птици, гарантира максималното редуциране на миризмите от екскрементите и продуктите на биохимични и микробиологични процеси с тях.

1.5. Въздействие върху водите, почвата и земните недра.

1.5.1. Повърхностни и подземни води.

Към настоящия момент в разглеждания имот не е разположена и не се експлоатира стопанска сграда или други съоръжения.

Битово – фекалните отпадъчните води от обекта ще се заустват в канализацията на населеното място.

На площадката няма да се съхраняват свободно опасни вещества, при разливането на които могат да се получат замърсявания на подземните води.

По време на експлоатацията на обекта не се очакват отклонения в качеството на водите в района.

1.5.2. Почви.

Към настоящия момент в разглеждания имот не е разположена и не се експлоатира стопанска сграда или други съоръжения.

По време на експлоатацията на обекта не се очакват отклонения в качеството на почвите в района.

1.5.3. Земни недра.

Не се очаква въздействие върху земните недра по време на нормална експлоатация на инсталацията, поради предвидените мерки за изолация на площадката.

1.6. Въздействие върху ландшафта природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата.

1.6.1. Ландшафт.

Към настоящия момент в разглеждания имот не е разположена и не се експлоатира стопанска сграда или други съоръжения.

По време на експлоатацията на обекта не се очакват отклонения в качеството на ландшафта в района.

1.6.2. Минерално разнообразие.

Не се очаква въздействие върху околната среда и минералното разнообразие по време на експлоатацията на птицефермата.

1.6.3. Биологично разнообразие.

Имотът, в който ще бъде изграден обектът представлява промишлен терен. В него не се срещат характерните за защитена зона видове растения и животни.

Околните терени, които не попадат в защитената зона също представляват имоти със стопански постройки и земеделски земи, в които не се срещат защитени видове.

Дейността, която ще се развива в обекта няма да въздейства пряко върху защитените видове  и  местообитания  поради  значителното  разстояние  и  намаляване  на  ефекта  на емисиите вследствие от разстоянието до защитената зона.

Не  се  очаква  въздействие  върху околната  среда  и  биологичното  разнообразие  по време на експлоатацията на птицефермата за интензивно отглеждане на кокошки носачки.

1.7. Въздействие от  различните видове отпадъци и техните местонахождения.

Всички отпадъци от обекта –смесени битови отпадъци и флуоресцентни лампи ще бъдат съхранявани в специално обособени помещения. Помещенията ще се заключват, те ще бъдат достъпни само за лицето определено със заповед за отговорник за дейностите с отпадъци. В помещенията за съхранение на опасни отпадъци ще има необходимите абсорбенти, херметически затварящи се съдове от материал, който не взаимодейства с отпадъка и надписи с наименованието и кода на отпадъка. Площадката за временно съхранение на опасни отпадъци на Дружеството ще отговаря на изискванията на Приложение 2, към член 12 на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 год. (Обнародвана в ДВ бр. 29/1999 год.).

1.8.   Въздействие   от   шумове,   вибрации,   радиации,   както   и   някои   генетично модифицирани организми.

По своя характер, излъчваният от технологичното оборудване и технологичните процеси шум е постоянен по време на работа, т.е. денонощен период. Основния източник на шум на площадката ще бъдат вентилаторите. В птицевъдните помещения ще има монтирани общо 2 вентилатора. Въздействието на шума засяга преди всичко работещите. Очаква се еквивалентното ниво на шум (експозиция за 8 часа) да не превишава пределно-допустимата норма за производствен шум (85 dBA), а на територията на имота да не превишава съответно 55 dBA и 45 dBA – пределно-допустимото ниво за урбанизирани територии и зони за дневен и нощен период. Степента на шумовото въздействие на специализирания транспорт е средна, честотата – временна, а продължителността – краткотрайна (по време на движението на автомобилите през жилищни територии и товаренето и разтоварването на съдовете за отпадъци). Не се очаква кумулативно въздействие.

2. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА РАЗПОЛОЖЕНИТЕ В БЛИЗОСТ ДО ОБЕКТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Населеното място и землището му не попада в защитени зони. Най-близко разположената защитена зона е с код BG 0001032 „Родопи Източни” за опазване на природните местообитания, приета с Решение № 811/16.11.2010г. на Министерски съвет.

В имотът, в който ще бъде изграден обектът е орбанизиран бивш стопански двор с действаща към момента птициферма. Околните терени, които не попадат в защитената зона също представляват уреголирани поземлени имоти и земеделски земи, в които не се срещат защитени видове. Дейността, която ще се развива в обекта няма да въздейства пряко върху защитените видове и местообитания поради разстоянието и намаляване на ефекта на емисиите вследствие от разстоянието до защитената зона.

3. ВИД НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО (ПРЯКО, НЕПРЯКО, КУМУЛАТИВНО, КРАТКОТРАЙНО, СРЕДНО - И ДЪЛГОТРАЙНО, ПОСТОЯННО И ВРЕМЕННО, ПОЛОЖИТЕЛНО И ОТРИЦАТЕЛНО).

В табличен вид са представени данните от точки 1.1 - 1.8 свързани с потенциалните въздействия по време на строителството и експлоатацията на обектите предмет на инвестиционното предложение.

Т абл ица  №  IV.3 -1.  Матрица  за  оценка  на  потен циалните  въздействия  приреал изация  на  инвестиционното  предложение

| Въздействие | Вероятност на поява на въздействието1 | Териториален обхват на въздействието | Вид на въздействието |  | Степен на въздействието3 | Характери | стика на възд | ействието | Мерки за предотвратяване, намаляване или компенсиране на отрицателно въздействие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Положителн/ отрицателно | Пряко/ непряко |  | Честота4 | Продължи- телност5 | Кумулативно ст |  |
| По време на експлоатацията |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Върху въздуха | очаква се | площадката | отрицателно | пряко | ниска | периодично | дълготрайно | не се очаква | Спазване избраната технология на отглеждане |
| 1.2.Върху водите | повърхностни води - не се очаква | не | не | не | не | не | не | не | - |
|  | подземни води не се очаква | не | не | не | не | не | не | не | - |
| 1.3.Върху почвата | Не се очаква | не | не | не | не | не | не | не | - |
| 1.4.Върху земните недра | Не се очаква | не | не | не | не | не | не | не | - |
| 1.5.Върху ландшафта | Не се очаква | не | не | не | не | не | не | не | - |
| 1.6. Върху минералното разнообразие | Не се очаква | не | не | не | не | не | не | не | - |
| 1.7. Върху биологичното разнобразие | Не се очаква върху флората | не | не | не | не | не | не | не | - |
|  | Не се очаква върху фауната | не | не | не | не | не | не | не | - |
|  | Не се очаква върху ЗТ | не | не | не | не | не | не | не | - |
| 1.8.Върху материалното и културното | Не се очаква | не | не | не | не | не | не | не | - |

| Въздействие | Вероятност на поява на въздействието1 | Териториален обхват на въздействието | Вид на въздействието |  | Степен на въздействието3 | Характери | стика на възд | ействието | Мерки за предотвратяване, намаляване или компенсиране на отрицателно въздействие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Положителн/ отрицателно | Пряко/ непряко |  | Честота4 | Продължи- телност5 | Кумулативно ст |  |
| наследство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.Върху персонала | Очаква се | птицефермата | отрицателно | пряко | ниска | периодично | дълготрайно | не | Спазване правилата за безопасен труд |
| 1.10.Върху населението | Очаква се | с. Голямо Соколово | положително | непряко | средна | постоянно | дълготрайно | не | Нови работни места |
| 1.11.От генериране на отпадъци | Не се очаква | не | не | не | не | не | не | не | - |
| 1.12. От рискови енергийни източници | Шум - очаква се | На площадката на инв.предл. | отрицателно | пряко | ниска | периодично | дълготрайна | не | Поддръжка на тунелни вентилатори |
| 1.13. Върху материалните активи | очаква се | дружеството | положително | пряко | средна | постоянно | дълготрайн о | не | - |
| 1.14. От генетично модифицирани организми | не се очаква | не | не | не | не | не | не | не | - |
| 1.15. Дискомфорт | не се очаква | не | не | не | не | не | не | не |  |

1  Очаква се, не се очаква

2  Площадка на Инвестиционното предложение (Инв. предл.), 1 - км зона, 2 км зона, най-близко населено място

3  Ниска, средна, висока

4  Постоянно, временно

5  Краткотрайно, средно или дълготрайно

4. ОБХВАТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - ГЕОГРАФСКИ РАЙОН; ЗАСЕГНАТО НАСЕЛЕНИЕ; НАСЕЛЕНИ МЕСТА (НАИМЕНОВАНИЕ, ВИД - ГРАД, СЕЛО, КУРОРТНО СЕЛИЩЕ, БРОЙ ЖИТЕЛИ И ДР.).

Обхвата на възможните въздействия са отразени в Таблица № IV.3-1. Матрица за оценка на потенциалните въздействия при реализация на инвестиционното предложение.

5. ВЕРОЯТНОСТ НА ПОЯВА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО.

Вероятностите за поява на въздействие са отразени в Таблица № IV.3-1. Матрица за оценка на потенциалните въздействия при реализация на инвестиционното предложение.

6. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ, ЧЕСТОТА И ОБРАТИМОСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО.

Продължителността,  честотата  и  обратимостта  на  въздействието  са  отразени  в Таблица № IV.3-1. Матрица за оценка на потенциалните въздействия при реализация на инвестиционното предложение.

7. МЕРКИ, КОИТО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ КОМПЕНСИРАНЕ НА ЗНАЧИТЕЛНИТЕ ОТРИЦАТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА.

Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, както и план за изпълнението на тези мерки са представени в следващата таблица.

Т абл ица  №  IV.7 -1.  Мерки  за  н амал яван е  н а  отрицател н ото  възд ействие  вър ху   окол н ата сред а.

| № по ред | Мерки | Период/фаза | Резултат на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сключване на договори за оползотворяване на торовите маси - за наторяване | Преди въвеждане на обекта в експлоатация | Предотвратяване на натрупване на торова постеля, водеща до разпространяване на интензивно миришещи вещества Опазване здравето на хората |
| 2 | Сключване на договори с лица, притежаващи разрешителни за дейности с отпадъци, за предаване на генерираните отпадъци до | Преди въвеждане на обекта в експлоатация | Екологосъобразно третиране на отпадъците |

| № по ред | Мерки | Период/фаза | Резултат на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | последващо оползотворяване или обезвреждане |  |  |
| 3 | Недопускане депониране на торови маси на нерегламентирани места в и извън територията на птицефермата | По време на експлоатация | Опазване на съседните терени от замърсяване |
| 4 | Стриктно спазване дебелината и равномерното разпределение на сламената постеля | По време на експлоатацията | Редуциране емисиите на замърсители в атмосферния въздух |
| 5 | Редовна поддръжка на тунелни вентилатори | По време на експлоатацията | Предотвратяване появата на шумови емисии |
| 6 | Редовна поддръжка на поилна система | По време на експлоатацията | Редуциране емисиите на замърсители в атмосферния въздух; Предотвратяване загуби на питейна вода |
| 7 | Редовна поддръжка на силоз за фураж и хранилна система | По време на експлоатацията | Предотвратяване поява на неорганизирани прахови емисии в атмосферния въздух; Предотвратяване загуби на фураж |

8. ТРАНСГРАНИЧЕН ХАРАКТЕР НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА.

При  изграждането  и  експлоатацията  на  обекта  не  се  очаква  въздействие  върху населението и околната среда на територията на друга държава или държави.